公开

基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术验收测试大纲

编  写

校  对

审  核

会  签

标  审

批  准

北京计算机技术及应用研究所

2025年12月

目  录

1.	范围	1

2.	测试依据	1

2.1	研究内容	1

2.2	关键技术	2

2.3	技术指标	2

2.4	成果形式	2

3.	测试环境	3

3.1	硬件测试环境	3

3.2	软件测试环境	3

3.3	测试环境的差异性分析和有效性说明	5

4.	测试项说明	5

4.1 测试目标原理说明	5

4.2 测试项说明	6

5.	测试用例描述	12

5.1	内核资源隔离	12

5.2	物理资源隔离	28

5.3	容器生命周期管理	30

5.4	日志与监控系统	33

5.5	系统记录开销性能	48

6.	研究内容、关键技术和技术指标与测试用例对照表	55

7.	测试记录	57

- 范围

本文档依据《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术项目合同》，测试RTEMS容器原型系统是否覆盖合同的相关要求并指导完成测试工作，是针对本次测试任务进行测试需求分析、测试策划和测试设计后编写的文档。

本文档分别明确了本次测试的测试依据、测试环境、测试项说明、测试用例描述以及研究内容、关键技术和技术指标与测试用例对应表的覆盖要求，经过对被测系统进行分析后，确定了各测试项和相应测试用例。

- 测试依据

本课题的测试依据主要是《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术项目合同》中规定的研究内容、关键技术、技术指标和成果形式四部分。具体如下所示：

  - 研究内容

    - 资源隔离机制设计

（1）任务命名空间隔离；

（2）文件系统视图隔离；

（3）主机与域名隔离；

（4）容器间通信隔离；

（5）网络隔离；

    - 资源控制机制设计

（1）CPU资源隔离；

（2）内存资源隔离；

（3）磁盘I/O控制；

    - 实时容器控制管理

（1）容器生命周期管理；

    - 日志与监控设计

（1）日志系统设计；

（2）监控系统设计；

  - 关键技术

（1）μs级容器间切换的实时性技术；

（2）面向CPU/内存的细粒度资源配额控制技术；

  - 技术指标

（1）线程命名空间隔离；

（2）文件系统视图隔离；

（3）主机名与域名隔离；

（4）线程间通信隔离；

（5）CPU资源隔离；

（6）内存资源控制；

（7）网络隔离；

（8）磁盘I/O控制；

（9）支持生命周期管理；

（10）日志服务；

（11）监控指标；

（12）容器内中断响应时间；

（13）容器间切换时间；

  - 成果形式

（1）技术总结报告：

①《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制工作总结报告》；

②《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术总结报告》；

③《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术研究报告》；

④《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术技术方案》；

（2）软件文档：

① 设计文档：

《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术设计文档》；

② 测试文档：

《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术测试计划》、《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术测试说明》、《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件测试报告》；

③ 使用文档：

《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件用户手册》。

（3）知识产权：

① 论文2篇；

（4）实物类成果

① 资源隔离和控制功能源代码及运行程序，源代码注释率不低于20%；

② 典型用例源代码及运行程序；

- 测试环境

本课题测试环境由1台PC机，1台飞腾主机，一台显示屏组成，如图3-1所示，各类硬件设备、配置及用途如表3-1所示。

图3-1 基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术测试环境图

本课题被测软件为一套基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术功能演示系统，主要包括内核资源隔离、物理资源隔离、生命周期管理、以及日志与监控各功能的演示程序。选择嵌入式系统RTEMS作为目标系统运行测试用例程序，进行相关功能的测试与验证。PC机显示目标机系统运行过程中产生的输出信息等。

  - 硬件测试环境

硬件配置环境的详细说明如表3-1所示。

- 表3-1 RTEMS容器测试硬件环境说明

| 序号 | 硬件项名称 | 硬件配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC机 | 处理器：Intel(R) Core(TM) i7（8核，3.4GHz） 含显示器、鼠标、键盘等外设 | 1 | 运行串口调试助手 |
| 2 | 飞腾F208 | 处理器：飞腾D2000-8核 2.3G主频 | 1 | 运行基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件 |
| 3 | 显示屏 | 型号：S2421HSX | 1 | 显示加载测试程序 |

  - 软件测试环境

测试环境中使用的软件详细说明如表3-2所示。

- 表3-2 RTEMS容器软件环境清单

| 序号 | 软件名称 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行PID隔离测试用例 |
| 2 | UTS隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行UTS隔离测试用例 |
| 3 | 挂载点隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行挂载点隔离测试用例 |
| 4 | IPC隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行IPC隔离测试用例 |
| 5 | 网络隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行网络隔离测试用例 |
| 6 | CPU隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行CPU资源控制测试用例 |
| 7 | 内存隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行内存资源控制测试用例 |
| 8 | 磁盘IO隔离功能测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行磁盘io控制测试用例 |
| 9 | 容器隔离验证测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行容器隔离功能管理测试用例 |
| 10 | 容器生命周期验证测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行容器生命周期管理测试用例 |
| 11 | 容器日志功能验证测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行日志功能测试用例 |
| 12 | 容器监控功能验证测试工具 | 1.0 | 被测软件，运行监控功能测试用例 |
| 13 | RTEMS操作系统 | 5.1 | 陪测软件，客户系统 |
| 14 | Ubuntu | 22.04 | 陪测软件，运行于Windows的虚拟机中 |
| 14 | Windows 11 | 11 | 陪测软件，运行于PC机 |
| 15 | 串口调试助手 | 9.6.1 | 陪测软件，运行于PC机，用于抓取被测软件输出信息。 |

  - 测试环境的差异性分析和有效性说明

测评环境中的软硬件可以有效支持测试输入输出，能够保障测试顺利有效，测评环境与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析见表3-3。

- 表3-3 环境差异影响分析表

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾d2000主机 | 飞腾d2000主机 | 真实环境与测试环境设备无差异，不影响测评结果。 |
| 2 | 天熠操作系统 | RTEMS操作系统 | 天熠操作系统是基于RTEMS操作系统开发的闭源系统，二者差异不影响测评结果。 |
| 3 | 真实数据 | 模拟数据 | 与模拟数据的数据类型格式一致，模拟数据的数据取值与真实环境下的数值体量不一致，此次测评结果仅对测试环境下有效。 |

  - 测试范围

基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件，具体软件状态及测评情况说明见表3-4、被测软件基本信息见表3-5。

- 表3-4 被测软件状态及测评情况说明

| 序号 | 软件名称 | 软件类型 | 配置项级测试 | 系统级测试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件 | 新研 | √ | / | / |

- 表3-5软件信息表

| 序号 | 软件名称 | 部署位置 | 版本 | 编程 语言 | 运行环境 | 开发环境 | 软件类型 | 关键等级 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件 | 飞腾D2000-8核 | V1.00.00 | C | RTEMS操作系统 | QEMU + GDB | 新研 | 一般 | 成都电子科技大学清水河校区 |

- 测试项说明

- 4.1 测试目标原理说明

RTEMS容器架构是为了解决RTEMS操作系统的内核资源隔离和物理资源控制技术，结构如图4-1所示。

实时容器控制管理

内核资源隔离机制

物理资源控制机制

日志与监控

底层操作系统

控制

运行数据

图4-1 RTEMS容器架构图

RTEMS实时容器技术总体方案设计，围绕四大关键模块构建体系。以内核资源隔离机制保障不同容器间内核资源独立，避免相互干扰；借物理资源控制机制精准调配硬件资源，满足实时任务需求；通过实时容器控制管理实现容器全生命周期的高效调度与管控；依托日志与监控功能，实时追踪运行状态、记录关键信息，助力故障排查与性能优化，多维度协同确保实时容器技术在RTEMS环境下稳定、高效运行。

为在RTEMS操作系统上实现具备实时性、隔离性与可控性的轻量级容器运行环境，设计方案围绕“隔离机制增强、物理资源调度、生命周期管控、运行状态可观测”四个关键方向展开，构建适配嵌入式场景的容器运行体系。

最终构建在飞腾D2000处理器上的运行环境中，如图4-2所示。

容器实例

内核资源隔离机制

物理资源控制机制

RTEMS实时操作系统内核

日志与监控

容器生命周期管理

宿主机物理硬件

图4-2 RTEMS容器软件运行环境

基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件运行环境具备以下技术指标：

- 容器内中断响应时间为us级；

- 容器切换时间为us级；

- 4.2 测试项说明

针对《嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术项目合同》的研究内容、关键技术和技术指标，项目测试由12个测试项展开，共22个测试用例，图4-3列出了研究内容、关键技术、技术指标和测试项的对照关系，表4-1则详细描述了各测试项的设置情况。

图4-3 研究内容、关键技术、技术指标、测试项的对照关系

    - 技术指标与测试项对应关系

从技术指标的角度出发，测试项“PID隔离、UTS隔离、挂载点隔离、IPC隔离、网络隔离”分别对线程命名空间、主机与域名、文件系统视图、线程间通信以及网络等关键系统资源的隔离能力进行了测试，验证了各类容器在资源视图和访问范围上的相互独立性，证明系统满足技术指标中 “实现容器级资源隔离” 的要求，间接验证了系统具备 多容器安全并行运行能力。

测试项“CPU资源控制”对容器运行过程中CPU使用配额、调度行为以及容器间切换时延进行了验证，测试结果表明容器内中断响应时间达到微秒级、容器切换时间为微秒级，反映了系统满足技术指标中“μs级容器间切换实时性”和“面向CPU的细粒度资源配额控制”的要求。

测试项“内存资源控制”对容器可用内存资源的分配、限制和隔离效果进行了测试，验证了内存资源能够按照预设配额进行精确控制，反映了技术指标中“面向内存的细粒度资源配额控制能力”。

测试项“磁盘IO资源控制”对容器磁盘读写行为进行了隔离与限制测试，验证了系统能够对不同容器的磁盘IO访问进行有效控制，证明满足技术指标“实现磁盘IO资源控制”。

测试项“容器生命周期管理、容器日志功能、容器监控功能”分别对容器的创建、启动、停止、销毁以及运行状态监测和日志记录能力进行了测试，验证了系统对容器运行全过程的可控性与可观测性，反映了技术指标中“具备容器统一管理与运行监控能力”的要求。

测试项“综合隔离功能测试”分别对容器的创建、启动、停止、销毁以及综合隔离能力进行了测试。

    - 研究内容与测试项对应关系

从研究内容的角度出发，测试项“PID隔离、UTS隔离、挂载点隔离、IPC隔离、网络隔离”分别对多个不同容器命名空间下的系统资源隔离效果进行了验证，测试了不同容器在并行运行情况下对系统关键资源的访问独立性，体现了研究内容中提出的“基于嵌入式操作系统的多维度容器隔离机制”。

在本章4.1节中介绍了容器资源控制体系的总体架构和运行环境，其中测试项“CPU资源控制、内存资源控制、磁盘IO资源控制”验证了面向多种系统资源的细粒度配额控制能力，测试了资源限制、调度与隔离等功能，覆盖了CPU调度模块、内存管理模块以及IO管理模块等关键组成部分。这些测试项共同体现了研究内容中提出的“容器资源精细化管理与控制机制”。

在本章4.1节中介绍了容器运行环境的管理与保障机制，测试项“容器生命周期管理、容器日志功能、容器监控功能”对容器从创建到销毁全过程的可管理性、可监控性和可追溯性进行了验证，这些测试项共同体现了研究内容中提出的“容器化运行环境保障机制”。

其中，测试项“CPU资源控制”对系统关键实时性指标进行了验证，体现了研究内容中提出的“面向实时系统的容器调度与隔离机制”。

- 表4-1 测试项设置表

| 序号 | 测试项 | 研究内容 | 关键技术 | 对应技术指标 | 测试方法 | 报告和证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID隔离 | PID隔离 | -- | 实现PID隔离 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 2 | UTS隔离 | UTS隔离 | -- | 实现UTS隔离 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 3 | 挂载点隔离 | 挂载点隔离 | -- | 实现挂载点隔离 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 4 | IPC隔离 | IPC隔离 | -- | 实现IPC隔离 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 5 | 网络隔离 | 网络隔离 | -- | 实现网络隔离 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 6 | CPU资源控制 | CPU资源控制 | μs级容器间切换的实时性技术；面向CPU的细粒度资源配额控制技术 | 实现CPU资源控制；容器内中断响应时间为us级；容器切换时间为us级 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 7 | 内存资源控制 | 内存资源控制 | 面向内存的细粒度资源配额控制技术 | 实现内存资源控制 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 8 | 磁盘IO资源控制 | 磁盘IO资源控制 | -- | 实现磁盘IO资源控制 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 9 | 容器生命周期管理 | 容器生命周期管理 | -- | 实现容器生命周期管理 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 10 | 容器日志功能 | 容器日志功能 | -- | 实现容器日志功能 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 11 | 容器监控功能 | 容器监控功能 | -- | 实现容器监控功能 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |
| 12 | 综合隔离功能 | 隔离功能 | -- | 物理资源和内核资源隔离 | -- | 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术报告》 |

- 测试用例描述

  - 内核资源隔离

    - PID隔离

      - 测试原理说明

目标机RTEMS系统通过PID容器子系统实现线程的命名空间隔离。测试程序首先初始化根PID容器（containerID=1），然后创建多个测试任务并分配到根容器。通过调用rtems_pid_container_create()创建新的子容器，使用rtems_pid_container_move_task()在容器间迁移任务。每个容器维护独立的虚拟ID（vid）空间和线程链表，容器引用计数（rc）随任务数量动态变化。当容器引用计数降为0时，系统自动回收容器资源；当容器被显式删除时，其内部任务自动迁移回根容器，保证任务不丢失。测试通过rtems_pid_container_get_thread_info()查询任务所属容器及其ID信息，验证容器隔离机制的完整性，如图5-1-1所示。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

TASK 1

(

PID Container管理模块

ContainerA

ID=2  rc=0→1→0

ContainerB

ID=3  rc=0→2

RTEMS内核线程管理

Thread_Control对象池

应用层

核心层

驱动层

TASK 2

(

TASK 3

(

根容器（ID=1，rc动态变化）

- 线程链表：

- pidArray[1024]：vid ↔真实ID映射

图5-1-1 PID隔离原理图

      - PID隔离测试用例

| 用例名称/标识 |  | 基于RTEMS的PID容器删除与信息查询功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证 RTEMS 系统原型具备 PID 容器的创建、删除、任务迁移及容器信息查询能力 2、间接验证 PID 容器管理模块、任务迁移机制以及容器引用计数（rc）管理机制的正确性与稳定性 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标1：线程命名空间隔离 研究内容1：线程命名空间隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_PID_CONTAINER配置选项 | 无 | 启动测试程序，初始化 PID 容器子系统并创建根容器 | 测试启动信息输出： *** BEGIN PID CONTAINER DELETE & INFO TEST *** 根PID容器创建成功（containerID=1） | 与预期结果一致 | 根容器为系统默认容器 |
| 步骤 2 | 根容器已存在 | 创建3个测试任务（T1、T2、T3） | 创建并启动任务，验证任务在根容器中正常运行 | 输出： test_task 1 running! test_task 2 running! test_task 3 running! 线程信息显示均属于根容器（containerID=1） | 与预期结果一致 | 任务优先级统一为 1 |
| 步骤 3 | 测试任务已创建 | 创建2个PID子容器 | 调用rtems_pid_container_create()创建 containerA、containerB | 子容器创建成功，分配唯一containerID，初始引用计数rc=0 | 与预期结果一致 | containerID 自动递增 |
| 步骤4 | 子容器A、B已创建 | 任务迁移请求 | 调用rtems_pid_container_move_task()，将T2迁移至containerA，将T3迁移至containerB | 输出线程迁移信息： T1仍在根容器（ID=1） T2位于containerA（ID=2） T3位于containerB（ID=3） | 与预期结果一致 | containerA.rc=1 containerB.rc=1 |
| 步骤5 | T2在A，T3 在B | 再次迁移 T2 | 将T2从containerA 迁移至containerB | 输出显示T2位于 containerB；containerA引用计数降为0并被自动删除 | 与预期结果一致 | 验证 rc=0 自动回收机制 |
| 步骤6 | containerB包含T2、T3 | 删除containerB | 调用rtems_pid_container_delete(containerB) | 输出删除信息；T2、T3自动回迁至根容器（containerID=1） | 与预期结果一致 | 子容器删除时任务安全回退 |
| 步骤7 | 所有容器操作完成 | 无 | 查询系统当前存在的PID容器信息 | 输出： 当前存在的PID容器ID：1 *** END OF TEST PID CONTAINER DELETE & INFO TEST *** | 与预期结果一致 | 系统仅保留根容器 |

    - UTS隔离

- 5.1.2.1测试原理说明

目标机RTEMS系统通过UTS容器子系统实现主机名的命名空间隔离。测试程序首先初始化根UTS容器（默认主机名为"root"），然后通过标准POSIX接口gethostname()和sethostname()在根容器中进行主机名的读取和修改。通过调用rtems_uts_container_create()创建新的UTS容器（如container1、container2），每个容器维护独立的主机名字符串。使用rtems_uts_container_move_task()在容器间迁移任务，验证任务切换到不同容器后，gethostname()返回的是当前容器的主机名，而非其他容器的主机名。每个容器维护引用计数（rc），当rc降为0时自动删除容器并将任务迁移回根容器。测试通过多容器并存场景验证UTS隔离的完整性，确保容器间主机名100%隔离，如图5-1-2所示。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

测试任务Init Task

- gethostname() / sethostname()

UTS Container管理模块

Container1

ID=2  rc=0~2

name：“container1”→“myhost123”

Container2

ID=3  rc=1

name：“container2”→“isolated-host”

系统调用层

gethostname() → 读取当前容器name字段

sethostname() →修改当前容器name字段

应用层

核心层

系统层

根容器（ID=1，rc动态变化）

- 主机名：“host”→“root-host”

图5-1-2 UTS隔离原理图

      - UTS隔离测试用例

| 用例名称/标识 |  | UTS容器主机名隔离与设置功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统具备UTS容器的主机名隔离功能 2、验证gethostname/sethostname系统调用在容器环境下的正确性，以及容器间主机名隔离机制 3、间接验证UTS容器创建、任务迁移及引用计数（rc）管理机制的正确性 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标3：主机名与域名隔离 研究内容3：主机名与域名隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用RTEMSCFG_UTS_CONTAINER配置 | 无 | 启动测试程序，初始化UTS子系统并创建根容器 | 输出测试开始信息： *** BEGIN OF TEST SGHOSTNAME TEST *** 根容器地址: 0x... 根容器UTS名称: root | 与预期结果一致 | 根容器默认主机名为root |
| 步骤 2 | 根UTS容器已初始化 | 无 | 在根容器中调用 gethostname()获取主机名 | 输出： === 测试1: 根容器中的gethostname === 根容器主机名: root | 与预期结果一致 | 验证默认主机名 |
| 步骤 3 | 根容器处于当前上下文 | 新主机名：root-host | 在根容器中调用 sethostname("root-host", 9) | 输出： === 测试2: 根容器中的sethostname === sethostname成功 根容器新主机名: root-host | 与预期结果一致 | 主机名长度为 9 字节 |
| 步骤4 | 根容器主机名已更新 | UTS容器名：container1 | 调用rtems_uts_container_create()创建新的UTS容器 | 输出： === 测试3: 创建新的UTS容器 === 已创建UTS容器: 0x..., 名称: container1 | 与预期结果一致 | 新容器主机名初始化为容器名 |
| 步骤5 | container1已创建 | 无 | 将当前任务迁移至 container1，并调用 gethostname() | 输出： === 测试4: 切换到新容器并测试gethostname === 切换前主机名: root-host 切换后主机名:container1 | 与预期结果一致 | 验证 UTS 命名空间切换 |
| 步骤6 | 当前任务位于 container1 | 新主机名：myhost123 | 在container1中调用sethostname("myhost123", 9) | 输出： === 测试5: 新容器中的sethostname === 新容器中sethostname成功 容器中的新主机名: myhost123 | 与预期结果一致 | 验证容器内主机名独立修改 |
| 步骤7 | container1主机名已设置 | 无 | 增加 container1 的 rc，并在根容器与 container1 间切换 | 输出： === 测试6: 手动管理rc的多容器切换 === 根容器主机名: root-host Container1主机名: myhost123 | 与预期结果一致 | 手动管理rc是避免线程切换时触发自动删除容器机制 |
| 步骤8 | container1存在 | 新容器名：container2 | 创建container2，切换并设置主机名isolated-host | 输出： === 测试7: 创建container2并测试隔离性 === Container2主机名: isolated-host | 与预期结果一致 | 多UTS容器并存 |
| 步骤9 | container1与 container2同时存在 | 无 | 从container2切换回container1，获取主机名 | 输出： Container1主机名(应为myhost123): myhost123 | 与预期结果一致 | 多容器互不影响 |
| 步骤10 | 无 | 无 | 手动减少container1的rc至0，触发自动删除并切换回根容器 | 输出： === 测试8: 手动清理container1 === container1自动删除(rc=0) 根容器主机名: root-host *** END OF TEST SGHOSTNAME TEST *** | 与预期结果一致 | rc=0自动回收 |

    - 挂载点隔离

      - 测试原理说明

目标机RTEMS系统通过MNT容器子系统实现挂载命名空间隔离。测试程序首先初始化根MNT容器，根容器线程创建挂载点目录/mntA并通过mount()系统调用挂载IMFS文件系统实例，在挂载点创建测试文件。子容器线程通过rtems_mnt_container_create()创建新的MNT容器，并调用copy_mount_list()继承根容器的挂载表条目（包括文件系统根节点和/mntA挂载点）。关键验证点在于：根容器调用unmount("/mntA")后，仅根容器的挂载表移除该条目，子容器的挂载表保持不变，因此子容器仍可通过/mntA路径访问文件系统实例。容器间共享文件系统实例，各自维护独立的挂载表，如图5-1-3所示。

------------------------------------------------------------------

文件系统实例层(IMFS)

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

根容器线程

- mount()

-unmount()

-chdir()

MNT Container管理模块

IMFS /mntA实例（refcount=2→1）

- 初始：根容器+子容器各引用一次

- 根容器unmount后，refcount-1
- 子容器仍持有引用：实例未释放

-文件数据：test_file.txt, chdir_test

应用层

核心层

实例层

根容器（ID=1，rc动态变化）

- [/] → IMFS实例

-[/mntA] → IMFS实例

unmount后 → 移除/mntA条目

子容器线程

- 继承挂载表的挂载点

- 子容器挂载表

- 独立访问

子容器（ID=2，rc动态变化）

- [/] → IMFS实例

-[/mntA] → IMFS实例

父容器unmount后 → 仍保留/mntA

IMFS根实例（refcount=2）

- 根容器引用+子容器引用

图5-1-3 MNT隔离原理图

      - MNT隔离测试用例

| 用例名称/标识 |  | MNT容器挂载命名空间隔离功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统具备MNT（Mount）命名空间的文件系统挂载点隔离功能 2、验证mount/unmount系统调用在容器环境下的正确性，以及容器间挂载命名空间隔离机制 3、验证chdir()和相对路径功能在挂载点上下文中的正确性 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标2：文件系统视图隔离 研究内容2：文件系统视图隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用RTEMSCFG_MNT_CONTAINER配置，IMFS文件系统已注册 | 无 | 初始化测试环境，创建信号量和线程 | 输出： *** BEGIN OF TEST CONTAINER MOUNT ISOLATION TEST *** 信号量创建成功 IMFS 注册成功 线程创建成功 | 与预期结果一致 | 使用多信号量进行跨容器线程同步 |
| 步骤 2 | 根容器线程启动 | 挂载点路径：/mntA | 根容器线程创建私有文件系统环境，创建目录并挂载 IMFS | 输出： *** 根容器线程测试开始 *** 创建线程私有环境成功 创建挂载点目录:/mntA 挂载IMFS到/mntA成功 | 与预期结果一致 | 验证默认主机名 |
| 步骤 3 | /mntA已挂载 | 测试文件 | 在挂载点创建文件并验证读写访问 | 输出： 创建测试文件成功: /mntA/test_file.txt 创建chdir测试文件成功 根容器可正常访问文件 | 与预期结果一致 | 文件位于 IMFS 实例中 |
| 步骤4 | 子容器线程等待中 | 无 | 创建新的MNT容器并切换线程到子容器 | 输出： *** 子容器线程测试开始 *** 创建子容器成功: ID=2 切换到子容器成功 | 与预期结果一致 | 使用 rtems_mnt_container_create() |
| 步骤5 | 子容器已创建 | 继承挂载表 | 调copy_mount_list()继承根容器挂载表 | 输出： 子容器继承根容器挂载点成功 子容器可访问继承的 /mntA | 与预期结果一致 | 挂载表独立，实例共享 |
| 步骤6 | 子容器可访问 /mntA | 临时切换容器 | 在根容器与子容器间切换并访问文件 | 输出： 切换回根容器访问成功 切换回子容器访问成功 | 与预期结果一致 | 验证容器切换正确性 |
| 步骤7 | 根容器继续执行 | 无 | 测试 chdir() 及相对路径文件访问 | 输出： chdir("/mntA") 成功 相对路径访问成功 chdir("/") 成功 相对路径访问失败 | 与预期结果一致 | 验证工作目录语义 |
| 步骤8 | 根容器测试完成 | unmount | 根容器卸载/mntA文件系统 | 输出： 卸载/mntA成功 根容器无法再访问该挂载点 | 与预期结果一致 | unmount 仅影响当前容器 |
| 步骤9 | 根容器已卸载 | 无 | 子容器访问继承的挂载点 | 输出： 子容器仍可访问/mntA/test_file.txt 文件内容正确 | 与预期结果一致 | 核心隔离验证点 |
| 步骤10 | 所有测试完成 | 无 | 线程退出，汇总测试结果 | 输出： 测试成功: 容器挂载点隔离测试完成 *** END OF TEST CONTAINER MOUNT ISOLATION TEST *** | 与预期结果一致 | 无异常退出 |

    - IPC隔离

      - 测试原理说明

目标机RTEMS系统通过IPC容器子系统实现进程间通信资源的命名空间隔离。系统启动时初始化根IPC容器（ID=1），随后通过rtems_ipc_container_create()创建子容器（ID自动递增为2、3等）。每个IPC容器内部维护独立的对象管理结构，包括消息队列信息表（rtems_message_queue_info）和信号量信息表（semaphore_info），每个信息表包含预分配的对象数组和本地索引表（local_table）实现快速查找。核心隔离机制基于RTEMS对象ID的32位编码结构[API:3位][Class:5位][Node:8位][Index:16位]，系统通过_Objects_Build_id()创建对象时将容器ID编码到Node字段（位[16:23]），因此相同名称的对象在不同容器中生成不同的ID。当任务调用IPC API时，系统通过_Thread_Get_executing()获取当前线程，再通过thread->container->ipcContainer定位到当前容器，从而在正确的命名空间中操作对象。当任务尝试跨容器访问时，系统在当前容器的local_table中查找目标对象ID，由于Node字段不匹配导致查找失败并返回RTEMS_INVALID_ID错误，从而阻止跨容器访问。测试程序通过在多个容器中创建同名对象验证容器内操作并尝试跨容器访问，如图5-1-4所示。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS 对象管理器

- _Objects_Build_id(): 编码容器ID到对象ID

- _Objects_Allocate_static(): 从容器分配对象

- _Objects_Get(): 在当前容器命名空间查找对象

RTEMS应用层

容器任务

- Sender

- Receiver

(消息队列)

IPC Container管理模块

应用层

核心层

内核层

容器

- 消息队列“TSTQ”

ID

local_table

- 信号量“C1SM”

ID

容器任务

- obtain

- release

（信号量）

图5-1-4 IPC隔离原理图

      - IPC隔离测试用例

| 用例名称/标识 |  | IPC容器消息队列隔离功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统具备IPC容器的消息队列隔离功能 2、验证rtems_message_queue系列API在容器环境下的隔离性和正确性 3、验证同名消息队列可在不同IPC容器中独立存在，互不干扰 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标4：线程间通信隔离 研究内容4：线程间通信隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_IPC_CONTAINER配置选项 | 无 | 初始化测试环境，创建两个 IPC 容器 | 输出测试开始标志；成功创建容器1(ID=2)、容器2(ID=3) | 与预期结果一致 | 容器 ID 自动递增 |
| 步骤 2 | IPC 容器已创建 | 6 个测试任务 | 创建并启动任务，并切换至指定 IPC 容器 | 所有任务成功创建并切换到对应容器 | 与预期结果一致 | 使用 rtems_ipc_container_move_task() |
| 步骤 3 | 任务已进入各自容器 | 队列名 "TSTQ" | 在两个 IPC 容器中分别创建同名消息队列 | 同名队列创建成功但ID不同 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 各容器已有消息队列 | 3条消息 | 容器内发送与接收消息 | 每个容器成功发送并接收3条消息 | 与预期结果一致 | 验证容器内通信 |
| 步骤5 | 两个容器并行运行 | 跨容器访问请求 | 尝试跨容器发送、接收、查找队列 | 所有跨容器操作失败 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 所有任务完成 | 无 | 汇总并评估测试结果 | 所有验证点通过 | 与预期结果一致 | 统计与结论 |
| 步骤7 | 测试结束 | 无 | 删除队列与容器，清理资源 | 所有资源成功释放 | 与预期结果一致 | 生命周期正确 |

| 用例名称/标识 |  | IPC容器信号量隔离功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统具备IPC容器的信号量隔离功能 2、验证rtems_semaphore系列API在容器环境下的隔离性和正确性 3、验证同名信号量可在不同IPC容器中独立存在，互不干扰 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标4：线程间通信隔离 研究内容4：线程间通信隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_IPC_CONTAINER配置选项 | 无 | 初始化测试环境，创建2个IPC容器 | 成功创建容器2(ID=2)、容器3(ID=3)，输出测试开始标志 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 2 | IPC 容器已创建 | 3个测试任务 | 创建并启动任务，并切换至指定IPC容器 | 所有任务成功创建并切换到对应容器 | 与预期结果一致 | 使用 rtems_ipc_container_move_task() |
| 步骤 3 | 任务已进入各自容器 | 信号量名 "C1SM" | 在两个 IPC 容器中分别创建同名信号量 | 同名信号量创建成功但ID不同 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 各容器已有信号量 | 容器2: 3 次obtain/release 容器3: 4 次obtain/release | 并发执行容器内信号量操作 | 所有操作成功完成，操作次数一致 | 与预期结果一致 | 验证容器内同步 |
| 步骤5 | 容器内操作正常 | 跨容器访问请求 | 尝试跨容器obtain / release操作 | 所有跨容器访问失败 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 所有任务完成 | 无 | 汇总并评估测试结果 | 所有验证点通过 | 与预期结果一致 | 统计与结论 |
| 步骤7 | 测试结束 | 无 | 删除信号量与 IPC 容器 | 所有资源成功释放 | 与预期结果一致 | 生命周期正确 |

    - 网络隔离

      - 测试原理说明

目标机RTEMS系统通过NET容器子系统实现网络资源的命名空间隔离。系统初始化时创建根NET容器（ID=1）并自动配置独立的loopback接口（lo0），随后可通过rtems_net_container_create()创建子容器（ID自动递增为2、3等），每个子容器在创建时自动初始化独立的net_group结构，该结构包含独立的网络接口链表（ifnet_p）、IPv4地址管理（in_ifaddr）、路由表（rt_tables）、UDP/TCP端口控制块链表（udp_pcblist、tcp_pcblist）等核心网络资源。核心隔离机制基于容器级别的网络资源查找：当任务调用socket API（如socket()、bind()、sendto()）时，网络协议栈通过_Thread_Get_executing()获取当前线程，再通过thread->container->netContainer->group定位到当前容器的网络资源池，所有网络操作都在该容器的命名空间内执行。虚拟网络接口测试验证了接口列表隔离性，容器2创建veth0（IP=192.168.1.10/24）并添加到容器2的ifnet_p链表，容器3创建veth1（IP=192.168.2.20/24）并添加到容器3的链表，两个容器通过遍历各自的ifnet_p链表仅能看到自己的接口。Loopback通信测试验证了网络协议栈的独立性，任务在容器内创建UDP socket并绑定到容器独立的127.0.0.1地址，通过sendto()和recvfrom()在容器内部完成数据传输，验证容器网络栈的完整功能。端口隔离测试验证了端口表的命名空间隔离，根容器和子容器同时绑定UDP+TCP到相同端口8004（127.0.0.1:8004），由于各容器维护独立的udp_pcblist和tcp_pcblist，端口号查找在各自的PCB链表中进行，因此不会产生EADDRINUSE（端口已被使用）冲突，实现端口资源的完全隔离和复用，如图5-1-5所示。

------------------------------------------------------------------

核心层

------------------------------------------------------------------

BSD 网络协议栈

- socket(), bind(), sendto(), recvfrom()

- 通过容器net_group查找网络资源

- 接口操作、路由查找、端口分配均在容器内进行

RTEMS应用层

容器任务

- Socket API

- veth配置

NET Container管理模块

应用层

协议层

容器（ID，rc动态变化）

net_group

-ifnet_p: lo0

-in_ifaddr:127.0.0.1

-tcp_pcblist：独立PCB链表

-udp_pcblist：独立PCB链表

-rt_tables：独立路由表

图5-1-5 NET隔离原理图

      - NET隔离测试用例

| 用例名称/标识 |  | NET容器虚拟网络接口隔离综合测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统NET容器的虚拟网络接口（veth）隔离功能 2、验证不同容器中可创建独立的虚拟网卡，配置不同的IP地址和网络参数 3、验证容器间网络接口完全隔离，各容器只能访问自己的接口列表 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标7：网络隔离 研究内容5：网络隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_NET_CONTAINER配置选项，BSD 网络栈初始化完成 | 无 | 初始化BSD网络栈并创建2个网络容器 | 网络栈初始化成功，创建容器2(ID=2)、容器3(ID=3)，各自包含独立loopback | 与预期结果一致 | 自动创建lo0 |
| 步骤 2 | 网络容器已创建 | 2个测试任务 | 将任务分别分配到不同 NET 容器 | 任务成功关联到新网络容器，引用计数正确更新 | 与预期结果一致 | 每任务绑定一个容器 |
| 步骤 3 | 容器2任务运行 | veth0 IP: 192.168.1.10/24 | 在容器2中创建并配置虚拟网卡 | veth0 创建成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 容器3任务运行 | veth1 IP: 192.168.2.20/24 | 在容器3中创建并配置虚拟网卡 | veth1 创建成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 两容器均有接口 | 无 | 验证接口列表隔离性 | 容器2接口列表仅含lo0和veth0； 容器3接口列表仅含lo0和veth1； 显式校验容器2无法访问容器3的veth1 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 测试结束 | 无 | 汇总结果并释放资源 | 所有测试通过，容器删除成功 | 与预期结果一致 | 无资源泄漏 |

| 用例名称/标识 |  | NET容器网络命名空间隔离功能测试（loopback通信测试） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统具备NET容器的网络命名空间隔离功能 2、验证网络协议栈在容器环境下的独立性，包括socket、loopback接口和数据通信 3、验证容器内的网络通信可正常进行，包括socket创建、绑定、发送和接收 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标7：网络隔离 研究内容5：网络隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_NET_CONTAINER配置选项，BSD 网络栈初始化完成 | 无 | 创建网络容器并初始化独立 loopback 接口 | 成功创建 NetContainer(ID=2)，并初始化独立lo接口 | 与预期结果一致 | 每个容器独立 lo |
| 步骤 2 | 网络容器已创建 | 创建测试任务 | 将任务从根容器(ID=1)迁移到新网络容器(ID=2) | 任务成功关联到新网络容器，引用计数正确更新 | 与预期结果一致 | rc正确变化 |
| 步骤 3 | 任务已进入容器2 | 创建UDP socket | 在容器独立网络栈中调用socket() | socket创建成功，返回合法的FD值 | 与预期结果一致 | 容器内 socket |
| 步骤4 | socket 已创建 | 127.0.0.1:8003 | 绑定socket到容器loopback地址 | bind()返回成功 | 与预期结果一致 | lo隔离 |
| 步骤5 | socket已绑定 | 数据："Hello" | 通过loopback发送UDP数据 | sendto()成功发送6字节 | 与预期结果一致 | 容器内发送 |
| 步骤6 | 数据已发送 | 接收缓冲区256字节 | 从同一socket接收回环数据 | recvfrom()成功接收6字节 | 与预期结果一致 | 容器内接收 |
| 步骤7 | 数据已接收 | 无 | 比较发送与接收数据一致性 | 数据完全一致，测试通过 | 与预期结果一致 | 网络栈正常 |
| 步骤8 | 测试完成 | 无 | 删除网络容器并释放资源 | NetContainer 正确删除 | 与预期结果一致 | 生命周期正确 |

| 用例名称/标识 |  | NET容器端口号隔离与复用功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统NET容器的端口表隔离功能 2、验证不同容器可同时绑定相同的端口号（UDP和TCP）而不产生冲突 3、验证容器间端口资源完全隔离，不会出现EADDRINUSE（端口已被使用）错误 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标7：网络隔离 研究内容5：网络隔离 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_NET_CONTAINER配置选项，BSD 网络栈初始化完成 | 无 | 初始化BSD网络栈并创建2个网络容器 | 网络栈初始化成功，创建容器2(ID=2)、容器3(ID=3)，各自包含独立loopback | 与预期结果一致 | 每个容器独立 lo |
| 步骤 2 | 根容器准备就绪 | UDP+TCP 端口 8004 | 在根容器中绑定 UDP/TCP 到 127.0.0.1:8004 | UDP/TCP 绑定均成功 | 与预期结果一致 | UDP/TCP 端口空间独立 |
| 步骤 3 | 根容器已完成绑定 | 子容器任务 | 创建并切换任务到子 NET 容器 | 子任务成功运行于容器 ID=3 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 子容器任务运行中 | UDP+TCP 端口 8004 | 在子容器中绑定与根容器相同端口 | UDP/TCP 绑定均成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 两容器均完成绑定 | 无 | 汇总端口绑定结果 | 四项绑定全部成功 | 与预期结果一致 | 验证端口复用 |
| 步骤6 | 测试结束 | 无 | 清理网络容器和 socket | 资源正确释放 | 与预期结果一致 | 无资源泄漏 |

  - 物理资源隔离

    - CPU资源隔离

      - 测试原理说明

本测试围绕 CPU cgroup 的“配额约束-状态控制-周期恢复”闭环机制展开验证。测试通过构造多任务并发负载场景，将任务按控制组划分并驱动不同 CPU 消耗强度，重点观察 cpu_quota在运行期的递减过程、配额耗尽后的组内线程受限行为，以及 cpu_period 触发后的恢复时序是否符合设计预期。同时，利用双 cgroup 对照验证资源限制的作用边界，确认一个控制组的配额变化不会错误传播至另一控制组，从而证明 CPU 资源控制策略在功能正确性、隔离性和运行稳定性上的有效性。示意图如下：

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

Cgroup 1（Task 3，4，5）

(

Cgroup 2（Task 0，1，2）

(

CPU Cgroup Manager

Cgroup 1

配额：200*ticks

周期：500*ticks

(

线程调度器

固定优先级调度

应用层

核心层

调度层

Cgroup 2

配额：200*ticks

周期：500*ticks

图5-2-1 CPU资源隔离原理图

      - 测试用例

| 用例名称/标识 |  | CPU Cgroup基于配额和周期的控制功能测试一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 本测试用例用于验证 CPU cgroup 资源控制服务在 RTEMS 中的功能完整性，重点覆盖 quota 扣减、耗尽阻塞、周期恢复、组间隔离。 2. 通过不同负载任务与多 cgroup 组合运行，可有效评估 CPU 资源控制功能的正确性与稳定性。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标 6：具备 CPU cgroup 资源控制能力，能够在配额耗尽时对组内任务实施约束，并在周期窗口内自动恢复。 对应内容 6：CPU cgroup 控制机制设计与验证，覆盖配额与周期的配置、配额递减、耗尽阻塞、周期恢复与双 cgroup 隔离对照。 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统开启cgroup选项 | CPU配额200*ticks，周期为500*ticks | 以相同配置创建两个控制组 | 两个控制组创建成功，ID 有效 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 2 | 两个控制组创建成功 | 6 个任务（任务编号分别为0，1，2，3，4，5） | 任务3，4，5加入控制组1，任务0，1，2加入控制组2，启动任务。任务x完成需要100x个CPU ticks；任务编号越大，任务优先级越高 | 任务加入控制组全部成功，任务在控制组内启动成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 3 | 六个测试任务加入控制组并启动成功 | 等待时长20秒 | 主线程等待20秒，等待所有子任务执行完毕 | CPU控制组测试成功，测试界面依次显示各任务的执行情况： 任务5执行200*ticks后被挂起； 任务2执行200*ticks后准备打印退出信息； 控制组1和2均无可用配额，等待下一个周期到达； 运行500*ticks时，控制组1和2配额重置为200*ticks； 任务5继续执行200*ticks后被挂起； 任务2打印退出信息后退出； 任务1执行1*tick后打印退出信息并退出； 任务0打印退出信息后退出； 控制组1等待下一周期到达； 运行1000*ticks时，控制组2配额重置为200*ticks； 任务5执行100*tick后打印退出信息并退出； 任务4执行100*tick后被挂起； 控制组1等待下一周期到达； 任务4执行200*ticks后被挂起； 控制组1等待下一周期到达； 任务4执行100*tick后打印退出信息并退出； 任务3执行100*tick后被挂起； 控制组1等待下一周期到达； 任务3执行200*tick后打印退出信息并退出； | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 测试完成 | 无 | 验证CPU Cgroup资源控制功能 | 所有验证通过，测试结束 | 与预期结果一致 | 无异常 |

| 用例名称/标识 |  | CPU Cgroup基于配额和周期的控制功能测试二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 本测试用例用于验证 CPU cgroup 资源控制服务在 RTEMS 中的功能完整性，重点覆盖 quota 扣减、耗尽阻塞、周期恢复、组间隔离。 2. 通过不同负载任务与多 cgroup 组合运行，可有效评估 CPU 资源控制功能的正确性与稳定性。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 支持容器间CPU的使用隔离;支持容器内任务采用固定优先级以及周期服务器模式的调度方式。 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统开启cgroup选项 | 3 组 CPU cgroup 配置：CG1 quota=100 ticks，period=300 ticks；CG2 quota=200 ticks，period=400 ticks；CG3 quota=300 ticks，period=600 ticks | 创建 3 个 CPU 控制组，并分别设置不同 quota/period 参数 | 3 个控制组创建成功，ID 有效 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 2 | 两个控制组创建成功 | 6 个任务，任务编号分别为 0、1、2、3、4、5；任务到控制组的映射关系为 {0,0,1,1,2,2} | 将任务 0、1 加入 CG1；任务 2、3 加入 CG2；任务 4、5 加入 CG3。每个控制组包含 2 个任务，启动所有测试任务 | 所有任务加入控制组成功，任务在对应控制组内启动成功；测试界面显示任务 0、1 属于 CG1，任务 2、3 属于 CG2，任务 4、5 属于 CG3 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 3 | 六个测试任务加入控制组并启动成功 | 等待所有任务和 monitor event 完成 | 主线程等待测试任务执行，观察各控制组 quota 扣减、耗尽阻塞和周期恢复过程 | CPU控制组测试成功，测试界面依次显示各任务的执行情况： 2. Task 5 在 CG3 中启动，CG3 quota 被消耗； 3. 运行约 300 ticks 后，Task 4 和 Task 5 进入 CG3 的 CPU quota throttling； 4. Task 3 在 CG2 中启动，运行约200ticks后完成，CG2 剩余 quota 为约 100 ticks； 5. Task 2 在 CG2 中启动，并在运行约 100 ticks 后进入 CG2 的 CPU quota throttling； 6.在约 600 ticks时刻时，CG3 period 到达，Task 4 和 Task 5 离开 throttling；Task 5 随后完成，Task 4紧接着开始执行； 7. 在约 800 ticks时刻，CG2 period 到达，Task 2 离开 throttling； 8. 在约900ticks时刻，Task 4耗尽当前周期的配额，进入throttling； 8. Task 1 在 CG1 中运行，并在累计约 1100 ticks 后完成；Task 0 随后启动； 9. Task 0 在约 1100 ticks 时刻进入 CG1 的 CPU quota throttling； 10. 在约 1200 ticks时刻，CG1 和 CG3 分别到达恢复点，Task 0 和 Task 4 离开 throttling，Task 4随即完成； 11. Task 0 在后续 CG1 周期中再次进入并离开 throttling，最终在累计约 1500 ticks 后完成； 12. 累计约 1500 ticks 后，6 个任务全部完成，测试显示 All 6 tasks finished across 3 cgroups in CGTEST5-3 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤7 | 所有任务执行完成 |  | Cgroup 多组 quota/period 并行控制功能 | 所有验证通过，测试结束 | 与预期结果一致 | 无异常 |

    - 内存资源隔离

      - 测试原理说明

本测试围绕 Memory cgroup 的“额度限制-超限处理-回收回补”控制链路展开验证。测试通过设置 memory_limit 并构造递增内存申请压力，驱动系统在不同负载阶段触发“直接分配成功”“超限触发 shrink 回调”“回收不足导致分配失败”等关键分支，以检验内存控制逻辑在边界条件下的行为一致性。与此同时，测试结合分配与释放路径观察 mem_quota_available 的扣减与回补过程，确认内存配额管理在并发任务环境下具备可解释的控制效果和稳定的运行特性，从而验证内存资源控制策略的正确性与鲁棒性。示意图如下：

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

TASK 0，1，2，3，4，5

(

Memory Cgroup Manager

Cgroup 1

Shrink callback，配额：10MB

(

RAM Disk驱动

块大小：512B，块数：40960，容量：20MB

应用层

核心层

驱动层

图5-2-2 内存资源隔离原理图

      - 内存资源隔离测试用例

| 用例名称/标识 |  | Memory Cgroup资源控制功能测试一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 本测试用例用于验证 Memory Cgroup 资源控制服务在 RTEMS 中的功能完整性，重点覆盖 memory_limit、生效范围、超限处理、回收回补。 2. 通过递增内存申请与并发任务交互，可有效评估内存控制服务的正确性与稳定性。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标 7：具备 Memory Cgroup 资源控制能力，能够在达到内存额度上限时执行失败保护或触发回收，并在释放后回补可用额度。 对应内容 7：Memory Cgroup 控制机制设计与验证，覆盖 memory_limit生效、超限处理、shrink 回调、额度扣减与释放回补闭环。 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤1 | 系统已启用Cgroup配置选项 | memory_limit=10MB | 以内存限额为10MB的配置创建 Cgroup | Cgroup创建成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤2 | 测试Cgroup已被成功创建 | Shrink回调函数 | 向测试Cgroup注册Shrink回调函数 | Shrink函数注册成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤3 | Shrink回调函数已注册 | 6个任务（编号从0到5）。任务编号越大，任务优先级越高。任务x将申请x MB独占内存。特殊地，任务5额外申请2MB弹性内存 | 将这6个任务加入测试Cgroup，并启动所有任务 | 任务启动成功，测试界面开始依次显示各任务的执行情况 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 任务全部启动 | Worker5 先运行，先申请共享 2MB，再申请 5MB | 构造初始大额占用，以及可shrink的弹性占用以测试shrink回调的有效性 | 两次分配成功并消耗额度 | 与预期结果一致 | 并发竞争 |
| 步骤5 | Worker5 先运行，先申请共享 2MB，再申请 5MB | Worker4 申请 4MB | 超限时触发shrink回调，释放弹性内存后重试 | 触发回调并成功分配 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | Worker4 申请 4MB | Worker3 申请 3MB；随后 Worker2/1 分别申请 2MB/1MB | Worker3,Worker2触发shrink回调后因无可回收的弹性块导致失败。然而Worker1申请1MB可以成功 | 出现shrink回调触发与失败分化。测试完成 | 与预期结果一致 | 无异常 |
| 步骤7 | 测试完成 | 无 | 验证Memory Cgroup资源控制功能 | 所有验证通过，测试结束 | 与预期结果一致 | 无异常 |

| 用例名称/标识 |  | Memory Cgroup资源控制功能测试二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 本测试用例用于验证 Memory Cgroup 资源控制服务在 RTEMS 中面对物理 heap 不足时的处理能力，重点覆盖 shrink callback 触发、物理内存回收、分配重试、不可恢复物理 OOM 返回失败。 2. 通过设置远高于物理 heap 的 memory_limit，排除 cgroup quota 限制因素，专门验证物理内存压力下 Memory Cgroup 与系统 allocator 的协同处理逻辑。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 支持硬内存限制和软内存限制；支持内存预分配机制；支持内存超限后触发分级处理策略；支持物理内存不足时的 shrink 回收与失败上报机制。 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用Cgroup配置选项 | memory_limit设置为远超系统可用内存的数值 | 以内存限额为1TB的配置创建 Cgroup | Cgroup创建成功, 并设置远高于物理 heap 的 memory_limit | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 2 | 测试Cgroup已被成功创建 | Shrink回调函数 | 向测试Cgroup注册Shrink回调函数 | Shrink函数注册成功 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤 3 | Worker task 已在 CG1 中运行 | 第一阶段：打印系统可用的内存；申请低于可用内存的弹性内存 | 构造可回收的共享内存占用，使系统剩余物理内存不足 | 弹性块分配成功，形成可 shrink 的弹性占用 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 第一阶段中已申请弹性内存块 | 再次请求 内存，超过当前剩余物理内存 | 构造初始大额占用，以及可shrink的弹性占用以测试shrink回调的有效性 | 触发物理内存不足路径，验证 allocator 在 malloc 前记录系统内存占用和系统可用内存，并调用 shrink callback | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 第一阶段中shrink已完成并释放可回收内存 | 重试失败的内存申请 | 验证 shrink 回收后 allocator 能够重试分配 | 触发回调并成功分配 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 第一阶段完成，进入第二阶段 | 第二阶段：重新申请弹性块；随后申请大于整个系统内存容量的内存 | 构造不可恢复物理 OOM 场景，即使 shrink 释放可回收内存也无法满足分配请求 | Shrink callback 被触发并释放弹性块，但 malloc 仍失败，分配返回 NULL，failed_allocs 递增，并报告为 physical OOM | 与预期结果一致 | 不可恢复 OOM 场景 |
| 步骤7 | 测试完成 | 无 | 验证Memory Cgroup资源控制功能 | 所有验证通过，测试结束 | 与预期结果一致 | 无异常 |

    - 磁盘IO资源隔离

      - 测试原理说明

目标机RTEMS系统通过IO Cgroup Manager统一管理系统总I/O带宽，并根据各Cgroup配置的权重值动态分配带宽配额。测试程序创建两个权重不同的IO Cgroup（权重比70:30），同时启动并发I/O测试任务向RAM Disk执行读写操作。IO Cgroup采用令牌桶（Token Bucket）算法实现带宽限流，高权重Cgroup获得更多令牌，从而获得更高的I/O吞吐量。测试通过统计各Cgroup的实际吞吐量、I/O耗时和限速次数（throttle count），验证带宽分配比例是否符合权重配置，如图5-2-3所示。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

IO TASK 1（权重70）

(

IO TASK 1（权重30）

(

IO Cgroup Manager

全局带宽池：2MB/s    权重调度算法

IO Cgroup 1

权重70，配额：1.4MB

(

IO Cgroup 2

权重30，配额：0.6MB

(

RAM Disk驱动

块大小：512B，块数：2048，容量：1MB

应用层

核心层

驱动层

图5-2-3 磁盘IO资源隔离原理图

| 用例名称/标识 |  | IO Cgroup带宽限制与权重分配功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统具备IO Cgroup的带宽限制和权重分配功能 2、验证不同权重的Cgroup在I/O资源竞争时的带宽分配比例 3、验证IO限速机制能够按照权重正确限制各Cgroup的I/O速率 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标8：磁盘I/O控制 研究内容8：磁盘I/O控制 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤1 | 系统已启用 RTEMSCFG_IO_CGROUP配置选项 | RAM Disk：512B×2048 | 初始化RAM Disk 作为测试块设备 | RAM Disk注册并成功打开，测试开始 | 与预期结果一致 | 使用真实块I/O |
| 步骤2 | RAM Disk可用 | 系统带宽=2MB/s | 创建IO Cgroup Manager | Manager 创建成功，全局带宽正确设置 | 与预期结果一致 | 统一管理总带宽 |
| 步骤3 | Manager 已创建 | 权重：70 / 30 | 创建两个IO Cgroup | 成功创建 Cgroup1(ID=1)、Cgroup2(ID=2)，带宽按权重分配 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | Cgroup 已就绪 | 每500次I/O | 启动两个并发 I/O 测试任务 | 高权重Cgroup明显更快完成 | 与预期结果一致 | 并发竞争 |
| 步骤5 | I/O操作完成 | 统计数据 | 汇总耗时、吞吐量、限速次数 | 吞吐量与限速比例符合权重 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 测试完成 | 无 | 验证限速比例与功能 | 所有验证通过，测试结束 | 与预期结果一致 | 无异常 |

      - 磁盘IO资源隔离测试用例

  - 容器生命周期管理

    - 容器文件系统控制测试原理

1. 背景

RTEMS 内核引入了基于 Linux-like namespace 的容器机制，用于实现资源隔离（如 IPC 对象、挂载点、网络栈、进程 ID、主机名等）。为便于用户空间或测试程序动态管理容器，内核在 IMFS（In-Memory File System）中注册了若干控制文件（如 /ipcctl），通过标准文件 I/O 接口（open/write/close）接收指令，驱动容器生命周期管理。

2. 控制机制

- 每类容器（IPC/MNT/NET/PID/UTS）对应一个控制文件（/xxxctl）。

- 向控制文件写入特定命令字符串（如 "create\n"）会触发内核执行相应操作。

- 命令处理由 containerfs 模块统一调度，调用各容器类型的回调函数。

- 所有操作均在当前任务所属的容器上下文中执行（默认为 root 容器）。

3. 测试方法

- 使用 open(O_WRONLY) 打开控制文件。

- 通过 write() 发送命令字符串（以 \n 结尾）。

- 观察系统日志输出（如 printf 打印的返回码、容器列表变化）判断操作是否成功。

- 验证容器创建、继承、列举等基本功能是否按预期工作。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

open(O_WRONLY) →/ipcctl, /mntctl, /pidctl, ...

生命周期管理驱动

控制文件注册：/ipcctl, /mntctl, /pidctl, /utsctl

↓

containerfs 模块统一调度

↓

所有操作在当前任务所属容器上下文中执行

底层容器控制机制

基于 Linux-like namespace 的容器机制

应用层

核心层

内核层

图5-3 容器生命周期管理测试原理图

    - 容器文件系统控制测试用例

| 用例名称/标识 |  | 容器文件系统控制接口功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 验证 RTEMS 系统支持通过文件接口（如 /ipcctl、/mntctl 等）对各类容器进行管理 2. 验证容器控制文件能否正确注册到 IMFS 文件系统中 3. 验证根容器是否能自动或手动初始化 4. 验证容器创建、列表查询等基本命令是否生效 5. 验证不同类型的容器（IPC/MNT/NET/PID/UTS）在控制接口上的行为一致性与特殊性 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 支持创建、启动、停止、删除操作;支持暂停和恢复容器中的所有任务。 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_IPC_CONTAINER 或对应配置项 | 控制文件路径：/ipcctl命令：list | 注册 IPC 控制文件并执行首次 list 操作 | 成功打开 /ipcctl 并返回当前容器列表（初始仅含 root） | 与预期结果一致 | 所有容器类型均适用，此处以 IPC 为例 |
| 步骤 2 | 根容器未初始化或缺失 | 命令：create | 创建一个新 IPC 容器 | 成功创建新容器，list 显示新增条目 | 与预期结果一致 |  |
| 步骤 3 | 已存在至少一个容器 | 命令：list | 再次查询容器列表 | 列表包含上一步创建的容器 | 与预期结果一致 |  |
| 步骤4 | 支持重复创建 | 命令：create | 再次创建另一个容器 | 新容器成功创建，总数增加 | 与预期结果一致 |  |
| 步骤5 | 已完成多次创建 | 命令：list | 最终确认所有容器存在 | 输出完整容器列表，数量正确 与预期结果一致 | 与预期结果一致 |  |
| 步骤6 | MNT 容器已启用 | 命令：create_inherit | 创建继承自 ID=1 的挂载容器 | 成功创建新 MntContainer，继承关系建立 | 与预期结果一致 |  |
| 步骤7 | UTS 容器已启用 | 命令：create myhost | 创建带主机名的 UTS 容器 | 成功创建并设置主机名为 myhost | 与预期结果一致 |  |
| 步骤8 | 所有容器操作完成 | - | 综合验证各类型容器行为 | 各类容器控制命令均正常响应，无崩溃或错误输出 | 与预期结果一致 |  |
| 步骤9 | 未启用某类容器（如 RTEMSCFG_PID_CONTAINER 未定义） | 尝试访问 /pidctl | 执行 write("/pidctl", "list\n") | 输出提示“PID Container not enabled” | 与预期结果一致 |  |

    - 暂停与恢复测试原理

1. 背景

RTEMS 内核引入了基于 Linux-like namespace 和 cgroup 的容器机制，用于对任务运行环境和资源使用进行隔离与管理。为了便于用户空间或测试程序动态控制容器，系统通过 ContainerFS 机制在 IMFS 文件系统中注册控制文件，例如 /cpuctl。测试程序可以通过标准文件 I/O 接口，即 open()、write() 和 close()，向控制文件写入命令字符串，从而触发内核中的容器管理逻辑。

本测试代码面向 CPU 容器控制接口，验证 /cpuctl 是否能够正确注册，并进一步验证容器在运行任务状态下的暂停和恢复功能是否生效。

2. 控制机制

- 每类容器控制接口对应一个控制文件。本测试使用 CPU 容器控制文件 /cpuctl。

- 测试程序首先调用 rtems_containerfs_register_cpuctl() 注册 /cpuctl 控制接口。

- 用户程序通过 open("/cpuctl", O_WRONLY) 打开控制文件。

- 通过 write() 写入命令字符串，例如：list\n，pause <cgroup_id>\n，resume <cgroup_id>\n

- 控制命令由 ContainerFS 模块接收后，调度到对应的 CPU 容器管理逻辑中执行。

- 被管理任务通过 rtems_unified_container_enter() 加入指定容器。

- 当写入 pause <id> 命令后，容器内任务应被暂停，其计数器不再增长。

- 当写入 resume <id> 命令后，容器内任务应恢复运行，其计数器继续增长。

- 最后测试任务退出容器，容器被删除，完成生命周期验证。

3. 测试方法

- 使用 rtems_containerfs_register_cpuctl() 注册 /cpuctl 控制文件。

- 使用 open() 和 write() 向 /cpuctl 写入 list、pause、resume 等命令。

- 创建一个 CPU 容器，并保存其 cgroup_id。

- 创建并启动一个 Worker 任务，使其进入该容器。

- Worker 任务循环递增 worker_ticks，用于表示任务正在运行。

- 在暂停容器前记录 worker_ticks 的值。

- 写入 pause <cgroup_id> 命令后等待若干 tick，检查 worker_ticks 是否保持不变。

- 写入 resume <cgroup_id> 命令后，检查 worker_ticks 是否继续增长。

- 最后停止 Worker 任务，使其离开容器，并删除该容器。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

open(O_WRONLY) →/ipcctl, /mntctl, /pidctl, ...

生命周期管理驱动

控制文件注册：/ipcctl, /mntctl, /pidctl, /utsctl

↓

containerfs 模块统一调度

↓

所有操作在当前任务所属容器上下文中执行

底层容器控制机制

基于 Linux-like namespace 的容器机制

应用层

核心层

内核层

图5-3 容器生命周期暂停/恢复测试原理图

    - 暂停与恢复测试用例

| 用例名称/标识 |  | 容器文件系统 CPU 控制接口生命周期暂停/恢复功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 验证 RTEMS 系统支持通过 ContainerFS 文件接口 /cpuctl 管理 CPU 容器。2. 验证 CPU 容器控制文件能够正确注册到 IMFS 文件系统中。3. 验证测试程序可以通过 open() 和 write() 向 /cpuctl 写入控制命令。4. 验证 CPU 容器能够成功创建，并能够将 Worker 任务加入容器。5. 验证 pause <cgroup_id> 命令能够暂停容器内任务。6. 验证 resume <cgroup_id> 命令能够恢复容器内任务。7. 验证任务离开容器后，容器能够正常删除。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 支持 CPU 容器创建、任务加入、暂停、恢复、退出和删除操作；支持通过 /cpuctl 文件接口执行控制命令；暂停期间容器内任务不再运行，恢复后任务继续运行。 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统启用 RTEMSCFG_CONTAINER_FILE 和 RTEMS_CGROUP 配置项 | 调用 rtems_containerfs_register_cpuctl() | 注册 CPU 容器控制文件 /cpuctl | /cpuctl 成功注册到 IMFS 文件系统中 | 程序无断言失败，后续可以成功打开 /cpuctl | 本测试只针对 CPU 容器控制接口 |
| 步骤 2 | /cpuctl 已注册 | open("/cpuctl", O_WRONLY) | 打开 CPU 容器控制文件 | 打开成功 | rtems_test_assert(fd >= 0) 通过 | 若打开失败，打印 errno |
| 步骤 3 | /cpuctl 已成功打开 | 写入命令 list\n | 验证控制文件能够接收基本查询命令 | 接收成功 | rtems_test_assert(n == strlen(cmd)) 通过 | 用于验证 ContainerFS 控制通路可用 |
| 步骤4 | 容器配置结构已初始化 | 设置 config.flags = RTEMS_UNIFIED_CONTAINER_CPU，并配置 CPU quota、period、shares | 创建一个 CPU 容器 | 创建成功 | 创建函数返回成功，容器指针不为空 | 该容器为后续 Worker 任务的管理对象 |
| 步骤5 | CPU 容器已成功创建 | 调用 rtems_unified_container_get_core_cgroup() | 获取容器对应的核心 cgroup 控制结构 | 返回的 CORE_cgroup_Control * 非空 | rtems_test_assert(core != NULL) 通过 | 同时打印容器 cgroup_id |
| 步骤6 | 容器已创建，初始化任务正在运行 | 创建并启动 WorkerTask | 启动一个被管理任务，用于验证容器暂停/恢复效果 | Worker 任务成功创建并启动 | rtems_task_create() 和 rtems_task_start() 均返回成功 | Worker 任务优先级为 9 |
| 步骤7 | Worker 任务已启动 | Worker 内部调用 rtems_unified_container_enter(managed_container, self) | 将 Worker 任务加入 CPU 容器 | Worker 成功进入容器 | self->cgroup 等于容器核心 cgroup，且 self->is_added_to_cgroup 为真 | 说明任务已受到容器控制 |
| 步骤8 | Worker 已加入容器 | Worker 向 Init 任务发送 WORKER_READY_EVENT | 通知主测试任务 Worker 已准备完成 | 事件发送成功 | rtems_event_receive() 返回 RTEMS_SUCCESSFUL | 作为暂停测试前的同步点 |
| 步骤9 | Worker 正常运行 | 读取 worker_ticks，并等待其变化 | 验证 Worker 任务在暂停前确实处于运行状态 | worker_ticks 在等待期间增长为非0值 | wait_until_counter_changes() 断言通过 | 若计数器不变，说明 Worker 未正常运行 |
| 步骤10 | Worker 正在容器中运行 | 写入命令 pause <cgroup_id>\n 到 /cpuctl | 暂停指定 CPU 容器 | 命令写入成功，容器进入暂停状态 | write() 返回值正确，无断言失败 | <cgroup_id> 来自 managed_container->cgroup_id |
| 步骤11 | 容器已暂停 | 等待 5 个 tick 后再次读取 worker_ticks | 验证暂停期间容器内 Worker 任务不再运行 | 暂停前后 worker_ticks 保持一致 | rtems_test_assert(during_pause == before_pause) 通过 | 这是本测试的核心判断条件 |
| 步骤12 | 容器处于暂停状态 | 写入命令 resume <cgroup_id>\n 到 /cpuctl | 恢复指定 CPU 容器 | 容器恢复运行 | 写入成功，无断言失败 | 恢复后 Worker 应继续被调度 |
| 步骤13 | 容器已恢复 | 等待 worker_ticks 再次变化 | 验证恢复后 Worker 任务继续运行 | worker_ticks 发生变化 | wait_until_counter_changes(during_pause) 断言通过 | 说明 resume 命令生效 |
| 步骤14 | 暂停/恢复验证完成 | 设置 worker_stop = true | 通知 Worker 任务退出循环 | Worker 停止循环并准备离开容器 | Worker 后续发送 WORKER_DONE_EVENT | 用于结束测试任务 |
| 步骤15 | Worker 准备退出 | Worker 调用 rtems_unified_container_leave(managed_container, self) | 将 Worker 任务移出容器 | Worker 成功离开容器 | rtems_unified_container_leave() 返回成功 | 避免删除容器时仍有任务残留 |
| 步骤16 | Worker 已退出容器 | Init 接收 WORKER_DONE_EVENT | 等待 Worker 任务完成 | Init 成功收到完成事件 | rtems_event_receive() 返回成功 | 保证删除容器前 Worker 已完成清理 |
| 步骤17 | Worker 已完成 | 调用 rtems_unified_container_delete(managed_container) | 删除 CPU 容器 | 容器删除成功 | 删除函数返回 RTEMS_SUCCESSFUL | 输出 [container] deleted |
| 步骤18 | 所有测试完成 | 调用 TEST_END() 和 rtems_test_exit(0) | 结束测试程序 | 测试正常结束 | 无断言失败，无异常输出 | 表示生命周期暂停/恢复测试通过 |

  - 日志与监控系统

    - 日志子系统

      - 测试原理

目标机 RTEMS 系统通过 容器日志子系统 实现对容器操作行为的可观测性与调试支持。该子系统提供多级别（TRACE/DEBUG/INFO/WARN/ERROR）、多目标（控制台、内存缓冲区、文件）的日志记录能力，并可按需启用或禁用。

日志子系统在初始化时由用户配置输出级别、目标及格式选项。所有容器相关模块（如 PID、MNT、IPC、UTS、NET 容器）均可通过统一宏接口（如 CONTAINER_LOG_INFO()）插入日志语句，而无需感知底层实现细节。

关键机制包括：

日志级别过滤：仅输出不低于配置级别的日志；

多目标输出：支持同时输出到控制台、内存环形缓冲区和文件；

线程安全：使用内部信号量保证多任务并发写入安全；

低侵入性：日志宏在未启用 RTEMSCFG_CONTAINER_LOG 时被编译为空，零运行时开销；

容器上下文感知（可选扩展）：未来可集成当前任务所属容器 ID，增强日志上下文信息。

测试程序通过调用各类容器操作函数（创建、迁移、销毁等），验证日志是否按预期级别、内容、目标正确输出，并检查内存缓冲区管理、性能开销及异常路径处理的健壮性。

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

调用容器操作函数

↓

触发日志宏插入（如 CONTAINER_LOG_INFO("created")）

↓

检查输出目标

日志驱动模块

统一处理所有容器模块的日志请求

↓

若未启用 RTEMSCFG_CONTAINER_LOG，则宏编译为空

底层容器控制机制

日志信息传递至核型层日志管理模块

↓

输出结果反馈至多个目标

应用层

核心层

内核层

------------------------------------------------------------------

图5-4-1 日志子系统测试原理图

      - 测试用例

| 用例名称/标识 |  | 容器日志子系统功能与集成测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1.本测试用例用于验证 RTEMS 系统具备 容器日志子系统 的完整功能，包括日志级别控制、多目标输出、内存缓冲区管理及性能表现； 2.验证日志宏（如 CONTAINER_LOG_INFO）在不同配置下（启用/禁用、不同级别、不同目标）的行为正确性； 3.验证日志子系统与各容器子系统（PID、MNT、IPC、UTS、NET）的集成能力，确保容器操作可被有效记录； 4.验证日志系统在异常输入（如 NULL 名称、非法 ID）下的错误日志输出能力； 5.验证日志统计信息（如条目数、丢弃数）的准确性。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标10：日志子系统 研究内容10：监控子系统 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤1 | 系统已定义 RTEMSCFG_CONTAINER_LOG | 日志配置参数 | 初始化日志子系统（INFO 级别，控制台+内存目标） | 日志系统初始化成功，无错误 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤2 | 日志系统已初始化 | 多级别日志语句 | 调用 CONTAINER_LOG_ERROR 至 CONTAINER_LOG_TRACE | 仅 ERROR/WARN/INFO 输出，DEBUG/TRACE 被过滤 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤3 | 启用内存目标 | 多条 INFO日志 | 写入 >10 条日志并读取内存缓冲区 | 可检索最近 N 条日志，顺序正确 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 日志系统启用 | 容器操作函数（如 pid_container_create_example） | 调用带日志插入的容器 API | 输出符合语义的日志（如“created successfully”） | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 模拟错误路径 | 传入 NULL 名称或 ID=0 | 调用容器创建函数 | 输出 ERROR 或 WARN 日志 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 日志系统启用 | 性能测试循环（100 次日志） | 测量日志写入耗时 | 平均耗时在可接受范围内（<10ms） | 与预期结果一致 | - |

    - CPU监控子系统

      - 测试原理

1. 背景与目标

RTEMS 内核通过 CPU 监控子系统（rtems_monitor + rtems_cpu_usage）提供对任务级和系统级 CPU 使用情况的实时采集、统计与报告能力。该机制是实现 CPU 资源隔离、性能分析与调度验证 的基础。

本测试旨在验证：

监控子系统能否正确初始化并采样运行时数据；

是否能准确区分不同优先级/负载任务的 CPU 占用；

快照（snapshot）、统计重置、详细报告等功能是否正常；

在高并发、多任务场景下的 功能正确性 与 性能开销。

2. 核心机制

rtems_monitor_initialize()：初始化监控结构，注册必要钩子。

rtems_monitor_sample()：触发一次全局状态采样（包括任务上下文切换时间、CPU 累计使用等）。

rtems_cpu_usage_reset()：清零历史 CPU 使用统计数据，用于新测试周期。

rtems_cpu_usage_report()：打印各任务的累计 CPU 时间（基于高精度时间戳）。

rtems_monitor_get_snapshot() / rtems_monitor_get_cpu()：以结构体形式获取当前监控快照，便于程序化分析。

rtems_monitor_print_line() / rtems_monitor_print_detailed_report()：输出简洁或完整的监控信息。

3. 测试策略

功能验证：通过创建不同优先级、不同计算强度的任务，观察 CPU 报告是否反映真实负载分布。

状态一致性：在任务创建前后、运行中、结束后多次采样，验证监控数据随时间演进的合理性。

边界与压力：模拟多任务并发、高频采样、快速创建/销毁，检验系统稳定性与性能影响。

配置依赖：仅在启用 RTEMSCFG_MONITOR_CPU 时执行测试，否则安全跳过。

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

调用监控接口函数

↓

创建不同优先级和负载的任务

↓

观察监控报告是否反映真实负载分布

CPU监控子系统模块

统一调度所有监控操作请求

↓

若未启用 RTEMS_CFG_MONITOR_CPU，则相关函数返回错误或跳过

底层容器控制机制

任务调度器触发上下文切换时调用钩子

↓

每次任务切换记录时间戳，累计当前任务 CPU 使用时间

应用层

核心层

内核层

------------------------------------------------------------------

图5-4-2 CPU监控子系统测试原理图

      - 测试用例

| 用例名称/标识 |  | CPU 监控子系统功能与性能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 验证 CPU 监控子系统可成功初始化并采集任务 CPU 使用数据 2. 验证不同计算负载任务（高/中/低优先级、密集型 vs 空闲型）在监控报告中的区分度 3. 验证监控快照、统计重置、详细报告等接口行为正确 4. 评估监控操作（采样、快照、打印）的性能开销 5. 验证在多任务并发压力下监控系统的健壮性 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标11：CPU子系统 研究内容11：CPU子系统 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤1 | 系统已启用 RTEMSCFG_MONITOR_CPU | 调用 rtems_monitor_initialize() | 初始化监控子系统 | 成功返回，无错误日志 | 与预期结果一致 | 所有测试的前提 |
| 步骤2 | 监控已初始化 | 调用 rtems_cpu_usage_reset() | 清除历史 CPU 统计 | 后续报告从零开始累计 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤3 | 无任务运行 | 调用 rtems_monitor_sample() + print_monitor_snapshot("Initial") | 获取初始快照 | CPU 总运行时间接近 0，uptime 正常递增 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 创建高/中/低优先级任务（不同计算量） | 启动 high_priority_task, medium_priority_task, low_priority_task | 模拟差异化 CPU 负载 | 高优先级任务完成更快，CPU 报告中其占用比例更高 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 任务运行中 | 调用 rtems_monitor_sample() + rtems_cpu_usage_report() | 获取运行中期监控数据 | 报告显示各任务已有非零 CPU 时间，且符合负载比例 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 新增更多任务（如第二个高优任务）. | 创建 high_priority_task(2) 和 low_priority_task(2) | 测试任务数量扩展 | 监控系统仍能正确追踪所有任务，无遗漏或崩溃 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤7 | 所有任务完成后 | 调用 rtems_monitor_print_detailed_report() | 输出最终完整报告 | 报告包含所有已运行任务的 CPU 时间、ID、名称等信息 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤8 | （性能测试专用）多次调用 rtems_monitor_sample() | 循环 10 次采样 | 测量单次采样开销 | 平均耗时合理（通常 < 10ms） | 与预期结果一致 | - |
| 步骤9 | （性能测试专用）并发运行 5 个性能任务 + 高频监控 | 每次采样+打印一次，共 5 轮 | 压力测试监控子系统 | 系统不崩溃，监控数据持续更新，任务正常完成 | 与预期结果一致 | - |

    - 内存监控子系统

      - 测试原理

1. 背景与目标

RTEMS 内核通过 内存监控子系统（基于 rtems_monitor 和底层堆管理器）提供对系统内存使用情况的实时采集与报告能力，包括总内存、已用内存、空闲内存及最大连续空闲块等关键指标。该机制是实现 内存资源隔离、泄漏检测、容量规划与性能调优 的基础。

本测试旨在验证：

内存监控子系统能否正确初始化并采样堆内存状态；

是否能准确反映不同任务在不同阶段（分配/释放）对内存的影响；

快照（snapshot）、统计查询、详细报告等功能是否行为一致；

在高并发内存操作场景下的 功能正确性 与 性能开销。

2. 核心机制

rtems_monitor_initialize()：初始化监控框架，注册内存钩子（如堆分配/释放回调）。

rtems_monitor_sample()：触发一次全局状态采样，更新内存统计数据（通常从堆管理器读取）。

rtems_monitor_get_mem() / rtems_monitor_get_snapshot()：以结构体形式获取当前内存使用快照（RtemsMemStats）。

rtems_monitor_print_line() / rtems_monitor_print_detailed_report()：输出简洁或完整的内存监控信息。

依赖配置：仅当启用 RTEMSCFG_MONITOR_MEM 时，相关内存监控功能才被编译和激活。

3. 测试策略

梯度负载模拟：设计小（KB级）、中（数十KB）、大（数百KB至MB级）三类内存任务，形成可区分的内存占用模式。

动态生命周期覆盖：任务在运行中分阶段分配与释放内存，验证监控数据能否实时反映变化。

多任务并发：同时运行多个不同类型任务，检验监控系统在竞争环境下的准确性。

性能与压力评估：测量监控操作自身开销，并在高频内存操作下验证系统稳定性。

配置安全回退：若未启用内存监控，测试应安全跳过而非崩溃。

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

调用监控接口函数

↓

模拟动态内存分配与释放

↓

观察监控报告是否反映真实负载分布

内存监控子系统模块

统一调度所有内存监控请求

↓

若未启用 RTEMS_CFG_MONITOR_MEM，则相关函数返回错误或跳过误或跳过

底层容器控制机制

堆管理器（heap manager）在每次内存分配/释放时触发钩子

↓

输出结果反馈至核型层

应用层

核心层

内核层

------------------------------------------------------------------

图5-4-3 内存监控子系统测试原理图

      - 测试用例

| 用例名称/标识 |  | 内存监控子系统功能与性能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 验证内存监控子系统可成功初始化并采集堆内存使用数据 2. 验证不同内存负载任务（小/中/大）在监控报告中的区分度 3. 验证任务在分配、部分释放、完全释放各阶段的内存统计一致性 4. 验证监控快照、统计查询、详细报告等接口行为正确 5. 评估监控操作（采样、快照、打印）的性能开销 6. 验证在多任务高频率内存操作下的健壮性 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标12：内存子系统 研究内容12：内存子系统 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤1 | 系统已启用 RTEMSCFG_MONITOR_MEM | 调用 rtems_monitor_initialize() | 初始化内存监控子系统 | 成功返回，无错误日志 | 与预期结果一致 | 所有测试的前提 |
| 步骤2 | 无任务运行 | 调用 print_monitor_snapshot("Initial") | 获取初始内存快照 | 显示总内存、少量已用（内核+任务栈）、大量空闲 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤3 | 创建小/中/大内存任务 | 启动 small_memory_task, medium_memory_task, large_memory_task | 模拟差异化内存负载 | 监控报告显示内存使用量随任务启动逐步上升 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 任务运行中（部分释放阶段） | 等待一段时间后 | 捕获中间状态（如大任务释放前5块） | 已用内存减少，但未归零；空闲内存增加 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 新增更多任务（如第二个大内存任务） | 创建 large_memory_task(2) 和 small_memory_task(2) | 测试任务数量扩展 | 监控系统仍能正确反映总内存使用峰值 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 所有任务完成后 | 调用 print_monitor_snapshot("Final") | 获取最终快照 | 已用内存应回落到接近初始水平（无泄漏） | 与预期结果一致 | - |
| 步骤7 | 调用 rtems_monitor_print_detailed_report() | 输出完整内存报告 | 验证格式与内容完整性 | 包含总内存、使用量、空闲量、最大空闲块等字段 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤8 | （性能测试专用）循环调用 rtems_monitor_sample() | 循环 10 次采样 | 测量单次采样开销 | 平均耗时合理（通常 < 10ms） | 与预期结果一致 | - |
| 步骤9 | （性能测试专用）并发运行 5 个性能任务 + 高频监控 | 每 100ms 采样+打印一次，共 5 轮 | 压力测试监控子系统 | 系统不崩溃，监控数据持续更新，任务正常完成 | 与预期结果一致 | - |

    - 网络监控子系统

      - 测试原理

1. 背景与目标

RTEMS 内核通过 网络监控子系统（基于 rtems_monitor 框架）提供对系统网络接口流量与错误状态的实时采集能力，包括接收/发送的字节数、数据包数及错误计数等关键指标。该机制是实现 网络资源使用感知、带宽隔离、异常检测与安全审计 的基础支撑。

本测试旨在验证：

网络监控子系统能否正确初始化并采样底层网络栈（如 BSD TCP/IP）的统计信息；

是否能准确反映系统在不同阶段（空闲 vs. 活动）的网络行为变化；

快照获取、单行打印、详细输出等接口是否功能完整且数据一致；

监控操作本身的 CPU 时间开销 是否可控，避免对实时任务造成干扰；

在未启用监控配置时，系统是否安全降级。

2. 核心机制

rtems_monitor_initialize()：注册网络监控钩子，关联底层网络驱动或协议栈的统计接口。

rtems_monitor_sample()：触发一次全局采样，从网络子系统（如 ifnet 结构）读取最新 RX/TX 统计值。

rtems_monitor_get_snapshot()：将采样结果填充至 RtemsMonitor.net 字段（含 rx_bytes, tx_packets, rx_errors 等）。

rtems_monitor_print_line()：以紧凑格式输出当前网络状态（常用于日志或调试控制台）。

依赖配置：仅当启用 RTEMSCFG_MONITOR_NET 时，网络监控功能被编译激活。

注：虽然当前测试代码中未显式模拟真实网络收发（如 socket 通信），但其设计意图是验证 监控框架与统计接口的集成正确性。在实际部署中，网络活动由应用程序或驱动产生，监控子系统被动采集。

3. 测试策略

基线验证：在无网络活动时获取初始快照，确认计数器初始化为合理值（通常为0或低值）。

动态观测：通过周期性采样（如每秒一次），观察计数器是否随潜在网络活动（即使模拟）而更新。

接口覆盖：全面调用 sample、get_snapshot、print_line 等 API，验证其行为一致性。

性能量化：测量高频调用下的平均耗时，评估对系统实时性的影响。

配置鲁棒性：确保在 RTEMSCFG_MONITOR_NET 未定义时，测试安全退出而不崩溃。

------------------------------------------------------------------

RTEMS应用层

调用监控接口函数

↓

启动 NetworkTask 模拟时间推移下的网络活动

↓

周期性采样（如每秒一次），观察 RX/TX 字节数、包数变化

网络监控子系统模块

统一调度所有内存监控请求

↓

若未启用 RTEMS_CFG_MONITOR_NET，则相关函数返回错误或跳过误或跳过误或跳过

底层容器控制机制

网络驱动/协议栈（如 ifnet 结构）维护 RX/TX 统计信息

↓

输出结果反馈至核型层

应用层

核心层

内核层

------------------------------------------------------------------

图5-4-4 网络监控子系统测试原理图

      - 测试用例

| 用例名称/标识 |  | 网络监控子系统功能与性能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1. 验证网络监控子系统可成功初始化并采集网络接口统计信息 2. 验证在不同时间点（初始、周期、结束）的网络快照数据一致性 3. 验证 rx_bytes、tx_packets、errors 等字段可被正确读取和输出 4. 验证 rtems_monitor_print_line() 输出格式有效 5. 评估监控操作（采样、快照、打印）的 CPU 时间开销 6. 验证未启用监控时系统的安全回退行为 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标13：网络子系统 研究内容13：网络子系统 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤1 | 系统已启用 RTEMSCFG_MONITOR_NET | 调用 rtems_monitor_initialize() | 初始化网络监控子系统 | 成功返回，无错误日志 | 与预期结果一致 | 所有测试的前提 |
| 步骤2 | 无显式网络活动 | 调用 print_network_snapshot("Initial") | 获取初始网络状态 | 显示 RX/TX 字节和包数（通常为0或低值） | 与预期结果一致 | - |
| 步骤3 | 启动 NetworkTask 并等待 | 任务循环5次，每次间隔1秒并采样 | 模拟时间推移下的网络观测 | 每次快照中计数器值保持稳定或单调递增（若有后台流量 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤4 | 任务结束后 | 调用 print_network_snapshot("Final") | 获取最终网络状态 | 计数器值 ≥ 初始值，无异常跳变或负值 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤5 | 调用 rtems_monitor_print_line() | 输出单行网络摘要 | 验证简洁输出功能 | 控制台显示一行包含关键网络指标的信息 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | （性能测试专用）循环1000次调用rtems_monitor_sample(). | 高频采样 | 测量采样开销 | 平均耗时合理，平均 20≤ μs/次 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤7 | （性能测试专用）循环1000次调用rtems_monitor_get_snapshot() | 高频快照获取 | 测量数据拷贝开销 | 耗时显著低于采样（因无驱动交互） | 与预期结果一致 | - |
| 步骤8 | 性能测试专用）循环100次调用 rtems_monitor_print_line() | 高频打印 | 测量输出开销 | 耗时主要受串口/控制台速度限制，逻辑无阻塞 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤9 | 未启用 RTEMSCFG_MONITOR_NET | 尝试执行监控 API | 验证配置关闭行为 | 程序正常退出 | 与预期结果一致 | - |

  - 系统记录开销性能

    - 容器内中断响应时间

      - 测试原理说明

测试程序通过在PID根容器中创建子容器，并将测试任务迁移至子容器内运行。使用计数信号量模拟中断信号传递机制：Init任务在根容器中循环释放信号量模拟中断触发，测试任务在子容器内等待信号量并响应。通过记录中断触发时刻与任务响应时刻的时间戳差值，计算中断响应延迟。重复执行多次测试并统计平均响应时间、最小响应时间和最大响应时间，验证PID容器环境下的中断响应性能是否达到微秒级要求，确保容器隔离不会对实时性造成显著影响，如图5-5-1所示。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS内核线程管理

信号量同步机制

- 计数信号量（初始值=0）

- 时间戳记录

- 响应延迟

RTEMS应用层

Init任务

容器管理模块

应用层

核心层

内核层

根容器

释放信号量

模拟中断触发

子容器A

测试任务

等待信号量

并响应

图5-2-3 容器内中断响应时间测试原理图

      - 容器内中断响应时间测试用例

| 用例名称/标识 |  | 容器中断响应时间性能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统在PID容器环境下的中断响应时间性能 2、验证容器隔离机制对系统实时性的影响是否可控 3、验证容器内任务的中断响应时间达到微秒级性能指标 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标12：容器内中断响应时间 关键技术2：μs级容器间切换的实时性技术 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_PID_CONTAINER配置选项 |  | 获取PID根容器并创建一个PID子容器 | 子容器创建成功，容器ID有效 | 与预期结果一致 | 容器隔离环境 |
| 步骤 2 | PID子容器已创建 | 计数信号量（初始值=0） | 创建计数信号量用于模拟中断信号传递 | 信号量创建成功，ID有效 | 与预期结果一致 | 中断模拟机制 |
| 步骤 3 | 信号量已创建 | 优先级=5 | 创建测试任务并迁移至PID子容器 | 任务成功创建并迁移，在子容器中运行 | 与预期结果一致 | 任务容器隔离 |
| 步骤4 | 测试任务在子容器运行 | 测试次数=1000 | 循环执行中断响应测试：根容器释放信号量，子容器任务等待并响应 | 每次中断能正确触发，任务正常响应 | 与预期结果一致 | 并发同步测试 |
| 步骤5 | I/O操作完成 | 无 | 记录每次中断触发与响应的时间戳，计算响应延迟 | 成功记录1000次响应时间数据 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 测试数据已收集 | 无 | 统计平均响应时间、最小响应时间、最大响应时间 | 平均响应时间≤100μs 最小响应时间≤50μs 最大响应时间≤200μs | 与预期结果一致 | 性能指标验证 |
| 步骤7 | 测试完成 | 无 | 清理测试资源，删除任务和信号量 | 资源成功释放，测试结束 | 与预期结果一致 | 无资源泄漏 |

    - 容器间切换时间

      - 测试原理说明

测试程序通过创建PID根容器和子容器，部署两个测试任务：任务B作为"占位任务"迁移至子容器并保持运行，防止子容器因引用计数为0而被自动删除；任务A在根容器中执行往返切换测试。测试过程中，任务A通过PID容器迁移接口（rtems_pid_container_move_task）在根容器和子容器之间反复切换，每次切换操作前后记录高精度时间戳，计算单次切换耗时。通过执行大量往返切换（1000次往返，共2000次迁移操作），统计平均切换时间、最小切换时间和最大切换时间，验证容器切换操作是否达到微秒级性能，确保容器迁移机制的高效性满足实时系统对任务调度和迁移的严格性能要求，如图5-5-2所示。

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

RTEMS内核线程管理

信号量同步机制

- 容器迁移机制

- 时间戳记录

- 切换耗时

RTEMS应用层

Init任务

容器管理模块

应用层

核心层

内核层

根容器

创建容器和

测试任务

子容器A

测试任务A

测试任务B

执行切换

测试

占位任务

图5-2-3 容器间切换时间测试原理图

      - 容器间切换时间测试用例

| 用例名称/标识 |  | 容器间切换时间性能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、本测试用例用于验证RTEMS系统中任务在不同PID容器之间切换的时间开销 2、验证容器迁移操作的高效性和稳定性 3、验证容器切换时间达到微秒级性能指标 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标13：容器间切换时间 关键技术2：μs级容器间切换的实时性技术 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和 约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMSCFG_PID_CONTAINER配置选项 | 无 | 获取PID根容器并创建一个PID子容器 | 子容器创建成功，容器ID=1 | 与预期结果一致 | 准备切换环境 |
| 步骤 2 | PID子容器已创建 | 计数信号量（初始值=0） | 创建两个测试任务（优先级相同） | 任务创建成功，ID有效 | 与预期结果一致 | 双任务协作 |
| 步骤 3 | 测试任务已创建 | 优先级=5 | 将任务B迁移至PID子容器并保持运行 | 任务B成功迁移，子容器rc=1 | 与预期结果一致 | 维持容器存活 |
| 步骤4 | 任务B在子容器运行 | 测试次数=1000 | 启动任务A，保持在根容器中 | 任务A在根容器正常运行 | 与预期结果一致 | 切换测试主体 |
| 步骤5 | 任务A在根容器 | 测试次数=1000 | 任务A执行往返切换测试：①根容器→子容器②子容器→根容器 | 每次切换成功完成，记录时间戳 | 与预期结果一致 | - |
| 步骤6 | 切换过程中 | 无 | 记录每次切换前后的时间戳，计算切换耗时 | 成功记录1000次切换时间数据 | 与预期结果一致 | 性能指标验证 |
| 步骤7 | 测试执行中 | 每200次 | 输出测试进度信息 | 进度信息正确输出 | 与预期结果一致 | 可观测性 |
| 步骤8 | 测试数据已收集 | 统计平均切换时间、最小切换时间、最大切换时间 | 统计平均切换时间、最小切换时间、最大切换时间 | 平均切换时间≤100us 最小切换时间≤50us 最大切换时间≤200us | 与预期结果一致 | 性能指标验证 |
| 步骤9 | 测试完成 | 无 | 输出统计结果，任务A和任务B自动挂起 | 结果正确输出，任务正常挂起 | 与预期结果一致 | 测试结束 |

  - 综合隔离能力

    - 测试原理

测试程序通过创建一个 RTEMS 统一容器，启用 PID、IPC、MNT、NET、UTS 命名空间以及 CPU、内存和 I/O 控制组资源限制，验证任务进入统一容器后是否正确切换到对应的命名空间和控制组环境。

测试开始后，Init 任务首先初始化 BSD 网络环境，获取系统根容器，并在根容器中设置主机名和创建 IPC 消息队列。随后调用 rtems_unified_container_config_initialize 初始化统一容器配置，设置 RTEMS_UNIFIED_CONTAINER_ALL 标志位，配置 UTS 名称、CPU 配额、内存限制、块 I/O 限制以及 I/O 读写速率限制。

统一容器创建成功后，测试程序分别获取其 PID、IPC、MNT、NET、UTS 命名空间对象，以及核心 cgroup 和 I/O cgroup 对象，验证这些对象均不为空且与根容器对象不同。然后当前 Init 任务调用 rtems_unified_container_enter 进入该统一容器，并在容器内部执行 PID 信息检查、IPC 消息队列隔离检查、挂载命名空间检查、网络命名空间检查、UTS 主机名隔离检查、CPU 配额扣减检查、内存配额检查和 I/O 统计更新检查。

任务离开统一容器后，测试程序验证当前任务已恢复到根容器的各类命名空间环境，cgroup 绑定被清除，根容器主机名保持不变。最后删除根 IPC 消息队列和统一容器，并检查 PID、UTS、MNT、NET、IPC 容器对象以及 I/O cgroup、核心 cgroup 均已正确释放或失效，从而验证统一容器创建、进入、运行、退出和删除的完整生命周期行为正确。

图5-6-1 容器功能综合测试原理图

    - 测试用例

| 用例名称/标识 |  | 统一容器创建、进入、退出与删除功能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例说明 |  | 1、验证 RTEMS 系统中统一容器的创建功能是否正确。 2、验证 PID、IPC、MNT、NET、UTS 命名空间是否能够随统一容器正确创建并与根容器隔离。 3、验证任务进入统一容器后，其命名空间、cgroup 和 I/O cgroup 状态是否正确切换。 4、验证 IPC、UTS、网络、挂载、CPU 配额、内存配额和 I/O 统计在容器内是否正常工作。 5、验证任务离开统一容器后是否恢复到根容器环境。 6、验证统一容器删除后，相关命名空间和控制组资源是否被正确释放。 |  |  |  |  |
| 对应指标 |  | 技术指标13：容器间切换时间 关键技术2：μs级容器间切换的实时性技术 |  |  |  |  |
| 步骤 | 前提和约束 | 输入 | 目的和动作 | 预期结果 | 评估准则 | 备注 |
| 步骤 1 | 系统已启用 RTEMS 测试框架，已配置时钟驱动、控制台驱动、网络组件、libblock 和 libnetworking | 无 | 启动测试程序，执行 TEST_BEGIN() | 测试程序正常启动 | 与预期结果一致 | 测试初始化 |
| 步骤 2 | 系统支持 BSD 网络初始化 | 无 | 调用 rtems_bsdnet_initialize_network() 初始化网络环境 | 网络初始化成功 | 与预期结果一致 | 为 NET 容器测试做准备 |
| 步骤 3 | 系统根容器已存在 | 无 | 调用 rtems_container_get_root() 获取根容器 | 成功获取根容器指针 | 与预期结果一致 | 获取根容器对象 |
| 步骤4 | 根容器已获取 | 无 | 检查根容器中的 PID、IPC、MNT、NET、UTS 容器对象 | pidContainer、ipcContainer、mntContainer、netContainer、utsContainer 均非空 | 与预期结果一致 | 验证根容器基础结构 |
| 步骤5 | 根容器环境正常 | 主机名：root-host | 调用 sethostname("root-host", 9) 设置根容器主机名 | 主机名设置成功 | 与预期结果一致 | 用于后续验证 UTS 隔离 |
| 步骤6 | IPC 机制可用 | 消息队列名：IPCQ；队列深度：2；消息大小：sizeof(uint32_t) | 调用 rtems_message_queue_create() 在根容器中创建消息队列 | 创建成功 | 与预期结果一致 | 用于后续验证 IPC 隔离 |
| 步骤7 | 统一容器配置结构可用 | RtemsContainerConfig config | 调用 rtems_unified_container_config_initialize(&config) 初始化统一容器配置 | 配置结构完成初始化 | 与预期结果一致 | 准备创建统一容器 |
| 步骤8 | 配置结构已初始化 | RTEMS_UNIFIED_CONTAINER_ALL；UTS 名称：unified；CPU 配额：10；CPU 周期：1000；内存限制：64KB；块 I/O 限制：64KB；I/O 读写速率：1GB/s；I/O 权重：100 | 设置统一容器配置项 | 配置项写入成功 | 与预期结果一致 | 启用全部命名空间和资源控制 |
| 步骤9 | 统一容器配置有效 | config | 调用 rtems_unified_container_create(&config, &container) 创建统一容器 | 创建成功 | 与预期结果一致 | 验证容器创建功能 |
| 步骤10 | 统一容器已创建 | container | 分别调用接口获取统一容器的命名空间、核心 cgroup 和 I/O cgroup | namespaces、core、io 均非空 | 与预期结果一致 | 获取容器内部资源对象 |
| 步骤11 | 命名空间对象已获取 | 根容器对象和统一容器命名空间对象 | 检查 PID、UTS、MNT、NET、IPC 容器对象均不为空，且均不同于根容器对应对象 | 子容器对象均有效，且与根容器对象隔离 | 与预期结果一致 | 验证命名空间隔离创建 |
| 步骤12 | 当前 Init 任务正在根容器中运行 | 当前线程控制块 self | 调用 _Thread_Get_executing() 获取当前任务控制块 | 当前任务控制块获取成功 | 与预期结果一致 | 准备进入统一容器 |
| 步骤13 | 统一容器已创建，当前任务有效 | container、self | 调用 rtems_unified_container_enter(container, self) 进入统一容器 | 进入成功 | 与预期结果一致 | 验证容器进入接口 |
| 步骤14 | 当前任务已进入统一容器 | container | 检查当前任务的 PID、IPC、MNT、NET、UTS 容器指针 | 各指针均获取成功 | 与预期结果一致 | 验证任务命名空间切换 |
| 步骤15 | 当前任务已进入统一容器 | 当前任务控制块 | 调用 rtems_pid_container_get_thread_info(self) 获取 PID 容器线程信息 | isRoot == 0，containerID 等于当前 PID 容器 ID | 与预期结果一致 | 验证 PID 命名空间身份 |
| 步骤16 | 根容器中已存在同名消息队列 IPCQ | 消息队列名：IPCQ | 在统一容器内部调用 rtems_message_queue_create() 创建同名消息队列 | 创建成功 | 与预期结果一致 | 验证 IPC 命名空间隔离 |
| 步骤17 | 容器内消息队列已创建 | 消息队列名：IPCQ | 调用 rtems_message_queue_ident() 查找消息队列 | 查找到的是容器内新创建的局部队列 | 与预期结果一致 | 验证 IPC 查找隔离 |
| 步骤18 | 容器内消息队列存在 | 容器内消息队列 ID | 调用 rtems_message_queue_delete() 删除容器内消息队列 | 删除成功 | 与预期结果一致 | 清理容器内 IPC 对象 |
| 步骤19 | 当前任务已进入统一容器 | 无 | 调用 get_current_thread_mnt_container() 获取当前任务挂载容器 | 返回统一容器的 MNT 容器对象 | 与预期结果一致 | 验证 MNT 命名空间切换 |
| 步骤20 | 网络容器已创建并初始化 | 无 | 调用 rtems_net_container_get_ifnet() 并检查当前 NET 容器 group | 初始化成功 | 与预期结果一致 | 验证 NET 命名空间有效 |
| 步骤21 | 当前任务位于统一容器 UTS 命名空间中 | 主机名：ctr-host | 调用 sethostname("ctr-host", 8)，随后调用 gethostname() 读取主机名 | 主机名读取成功 | 与预期结果一致 | 验证 UTS 主机名隔离 |
| 步骤22 | 当前任务已进入统一容器，核心 cgroup 已创建 | core | 检查 self->cgroup == core、self->is_added_to_cgroup == true、core->thread_count == 1 | 成功绑定 | 与预期结果一致 | 验证 cgroup 绑定 |
| 步骤23 | 核心 cgroup 内存限制已配置 | 内存限制：64KB | 记录 core->mem_quota_available 并与配置的 memory_limit 比较 | 设置成功 | 与预期结果一致 | 验证内存配额初始化 |
| 步骤24 | 核心 cgroup CPU 配额已配置 | 消耗 CPU 配额值：1 | 记录 cpu_quota_available，调用 _CORE_cgroup_Consume_cpu_quota(core, 1) | CPU 可用配额减少 | 与预期结果一致 | 验证 CPU 配额扣减 |
| 步骤25 | I/O cgroup 已创建 | I/O 请求大小：1；类型：IO_CGROUP_READ | 构造 IO_Cgroup_Request，调用 rtems_io_cgroup_handle_request(io, &io_request) | 读字节统计增加 | 与预期结果一致 | 验证 I/O cgroup 请求统计 |
| 步骤26 | 当前任务仍在统一容器内 | container、self | 调用 rtems_unified_container_leave(container, self) 离开统一容器 | 任务成功离开统一容器 | 与预期结果一致 | 验证容器退出接口 |
| 步骤27 | 当前任务已离开统一容器 | 根容器对象 | 检查当前任务 PID、IPC、MNT、NET、UTS 容器指针 | 当前任务各命名空间指针均恢复为根容器对应对象 | 与预期结果一致 | 验证命名空间恢复 |
| 步骤28 | 当前任务已离开统一容器 | 当前任务控制块 | 检查 self->cgroup == NULL 且 self->is_added_to_cgroup == false | 当前任务已解除 cgroup 绑定 | 与预期结果一致 | 验证 cgroup 退出清理 |
| 步骤29 | 根容器主机名此前设置为 root-host | 无 | 调用 gethostname() 读取当前主机名 | 读取成功，结果为 root-host | 与预期结果一致 | 验证 UTS 隔离未污染根容器 |
| 步骤30 | 根容器 IPC 消息队列仍存在 | 消息队列名：IPCQ | 调用 rtems_message_queue_ident() 查找根队列，并调用 rtems_message_queue_delete() 删除 | 查找和删除均成功 | 与预期结果一致 | 清理根容器 IPC 对象 |
| 步骤31 | 当前任务已离开统一容器，容器未删除 | container | 调用 rtems_unified_container_delete(container) 删除统一容器 | 删除成功 | 与预期结果一致 | 验证容器删除接口 |
| 步骤32 | 统一容器已删除 | PID、UTS、MNT、NET、IPC 容器对象指针 | 检查 PID 和 UTS 容器不存在，MNT、NET、IPC 容器不在根容器链表中 | 资源被释放 | 与预期结果一致 | 验证命名空间资源释放 |
| 步骤33 | 统一容器已删除 | I/O cgroup ID | 调用 rtems_io_cgroup_get_by_id(io_id) | Cgroup资源被释放 | 与预期结果一致 | 验证 I/O cgroup 释放 |
| 步骤34 | 统一容器已删除 | 核心 cgroup ID | 调用 rtems_cgroup_get_task_count(cgroup_id, &cgroup_count) | 返回 invalid | 与预期结果一致 | 验证核心 cgroup 已失效 |
| 步骤35 | 所有功能检查完成 | 无 | 执行 TEST_END() 并调用 rtems_test_exit(0) 退出测试 | 测试正常结束，无断言失败 | 与预期结果一致 | 测试结束 |

- 研究内容、关键技术和技术指标与测试用例对照表

- 表6-1 研究内容、关键技术和技术指标与测试用例对照表

| 序号 | 分类 | 合同要求 | 对应的测试用例 | 对应的成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究内容 | 内核资源隔离 | - 基于RTEMS的PID容器删除与信息查询功能测试 - UTS主机名隔离与设置功能测试 - MNT挂载命名空间隔离功能测试 - IPC消息队列隔离功能测试 - IPC信号量隔离功能测试 - NET虚拟网络接口隔离综合测试 - NET网络命名空间隔离功能测试（loopback通信测试） - NET端口号隔离与复用功能测试 - 容器综合测试 | - 技术研究报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术研究报告》 - 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术总结报告 》 |
| 2 |  | 物理资源隔离 | - CPU Cgroup基于配额和周期的控制功能测试 - Memory Cgroup资源控制功能测试 - IO Cgroup带宽限制与权重分配功能测试 | - 技术研究报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术研究报告》 - 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术总结报告 》 |
| 3 |  | 实时容器控制 | - 实时控制综合测试 - 容器综合测试 | - 技术研究报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术研究报告》 - 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术总结报告 》 |
| 4 |  | 日志与监控 | - CPU监控综合测试 - 内存监控综合测试 - 网络流量监控综合测试 | - 技术研究报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术研究报告》 - 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术总结报告 》 |
| 5 | 技术指标 | 容器内中断响应时间为us级 | - 容器中断响应时间性能测试 | - 技术研究报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术研究报告》 - 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术总结报告 》 |
| 6 |  | 容器切换时间为us级 | - 容器间切换时间性能测试 | - 技术研究报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术研究报告》 - 技术总结报告：《基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术课题技术总结报告 》 |

- 测试记录

针对合同研究内容、关键技术、技术指标等要求，项目测试由17类测试项类别展开，共设计34个测试用例，覆盖了合同涉及的功能及性能需求。

项目组依据测试大纲开展自测试，在34个测试用例中，共执行测试用例34个，34个测试用例通过测试。测试结果一览表见表7-1。

- 表7-1 测试结果一览表

| 测试情况 | 测试用例 | 执行用例 | 未执行用例 | 通过用例 | 未通过用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究内容 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 关键技术 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 技术指标 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

经测试，本项目的研究内容、关键技术、成果形式及技术指标全部达到合同要求：

- 测试大纲覆盖了基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术的合同要求；

- 自测试结果表明：基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术完成了各项研究内容，突破了各项关键技术，功能性能及技术指标、成果内容及形式满足合同指标要求。

具体测试数据记录见下表7-2所示。

- 表7-2 数据记录整理分析表

| 序号 | 指标编号 | 指标要求 | 测试用例 | 测试内容 | 预期结果 | 实际结果 | 指标达到情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 1 | 技术指标1 | 线程命名空间隔离 | 基RTEMS的PID容器删除与信息查询功能测试 | 验证PID容器的创建、删除、任务迁移及信息查询功能 | 系统支持PID容器创建、删除；任务可在容器间迁移；容器引用计数为0时自动回收；可正确查询当前PID容器信息 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容1 | 线程命名空间隔离 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术指标2 | 文件系统视图隔离 | MNT容器挂载命名空间隔离功能测试 | 验证不同容器的挂载点隔离、mount/unmount 行为以及 chdir 与相对路径语义 | 各容器挂载表相互隔离；mount/unmount 仅影响当前容器；chdir 和相对路径访问符合预期 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容2 | 文件系统视图隔离 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术指标3 | 主机与域名隔离 | UTS容器主机名隔离与设置功能测试 | 验证UTS容器内 gethostname/sethostname 的正确性、多容器主机名隔离及容器自动回收机制 | 各UTS容器主机名相互独立；sethostname仅影响当前容器；容器rc=0时自动回收 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 技术指标3 | 主机与域名隔离 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术指标4 | 线程间通信隔离 | IPC容器消息队列隔离功能测试 IPC容器信号量隔离功能测试 | 验证消息队列在不同IPC容器中的创建、通信及隔离性；验证信号量在不同IPC容器中的创建、同步及隔离性 | 同名消息队列可在不同容器中独立存在；跨容器访问失败。 同名信号量在不同容器中互不干扰；跨容器操作失败 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 技术指标4 | 线程间通信隔离 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术指标5 | 网络隔离 | NET容器虚拟网络接口隔离综合测试 NET容器网络命名空间隔离功能测试（loopback通信测试） NET容器端口号隔离与复用功能测试 | 验证不同容器中虚拟网络接口的创建、配置与接口列表隔离； 验证容器内独立网络栈、loopback接口及socket通信； 验证不同容器可绑定相同端口号（UDP/TCP） | 各容器仅能访问自身网络接口，接口参数互不影响； 容器内网络通信正常，网络栈相互隔离； 相同端口在不同容器中绑定成功，无冲突 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容5 | 网络隔离 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 研究内容6 | CPU资源隔离 | CPU Cgroup基于配额和周期的控制功能测试 | 验证 CPU cgroup 资源控制服务在 RTEMS 中的功能完整性，重点覆盖 quota 扣减、耗尽阻塞、周期恢复、组间隔离 | 在配额充足的情况下，任务按原本的调度策略调度运行；控制组CPU配额耗尽之后，在下个周期到达之前，组内所有任务被挂起 | 与预期结果一致 | R | □ |
| 7 | 研究内容7 | 内存资源隔离 | Memory Cgroup资源控制功能测试 | 验证 Memory Cgroup 资源控制服务在 RTEMS 中的功能完整性，重点覆盖 memory_limit、生效范围、超限处理、回收回补。 | 控制组内任务申请内存的总量不能超过控制组内存上限；注册的shrink回调可以对弹性内存灵活处理以在内存不足时以自定义的方式回收内存 | 与预期结果一致 | R | □ |
| 8 | 研究内容8 | 磁盘I/O 控制 | 基于RTEMS的IO Cgroup带宽限制与权重分配功能测试 | 验证IO Cgroup的带宽限制和权重分配功能; 验证不同权重的Cgroup在I/O资源竞争时的带宽分配比例; 验证IO限速机制能够按照权重正确限制各Cgroup的I/O速率 | 系统支持IO Cgroup创建和带宽管理; 高权重Cgroup(70)比低权重Cgroup(30)获得更多带宽,吞吐量比例约为7:3; 限速机制正常工作,各Cgroup的I/O速率受到正确限制; 并发I/O操作时资源分配符合权重设置 | 与预期结果一致 | R | □ |
| 9 | 技术指标9 | 实时容器控制 | 实时容器控制功能测试 | 1. 使用 open(O_WRONLY) 打开对应容器类型的控制文件（如 /ipcctl）。 2. 通过 write() 向控制文件写入控制命令字符串（如 "create\n"、"list\n" 等）。 3. 关闭文件描述符，触发内核 containerfs 模块处理命令。 4. 观察系统日志输出及容器状态变化，验证容器控制命令是否被正确解析和执行。 5. 在不同容器上下文中重复上述操作，验证容器继承与隔离效果。 | •向控制文件写入合法命令后，内核能够正确解析并执行对应容器操作。 •容器创建、继承及列举功能正常，容器状态与命令语义一致。 •系统日志输出正确，未出现异常错误或系统崩溃。 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容9 | 实时容器控制 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术指标10 | 日志子系统 | 容器日志功能与可观测性测试 | 在启用 RTEMSCFG_CONTAINER_LOG 配置下，执行容器创建、迁移、销毁等操作，并通过不同日志级别（INFO/WARN/ERROR）触发日志输出，观察其是否按配置正确写入控制台、内存缓冲区或文件 | 1. 日志按配置级别过滤，低级别日志不输出； 2. 日志内容包含操作类型、时间戳、容器ID等关键信息； 3. 多目标输出正常（如同时输出到控制台和环形缓冲区）； 4. 线程安全：多任务并发操作无竞争或死锁； 5. 编译时未启用日志时，相关宏为空，无运行时开销 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容10 | 日志子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术指标11 | CPU监控 | CPU监控功能与性能测试 | 在启用 RTEMSCFG_MONITOR_CPU 配置下，创建多个不同优先级和负载的任务，执行初始化、采样、重置、报告等操作，验证CPU使用统计是否准确反映任务行为，并检查高并发场景下的稳定性与性能开销 | 1. rtems_monitor_initialize() 成功初始化监控系统； 2. rtems_monitor_sample() 能正确采集任务上下文切换时间与CPU累计使用； 3. rtems_cpu_usage_report() 输出各任务的CPU时间，且高负载任务占比更高； 4. rtems_cpu_usage_reset() 可清零历史数据，用于新周期测试； 5. 多次快照采样显示数据随时间单调递增，无跳变或负值； 6. 高频采样与多任务并发下系统稳定，无崩溃或死锁； 7. 未启用配置时测试安全跳过，无异常 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容11 | CPU监控 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 关键技术12 | 内存监控 | 内存监控功能与性能测试 | 在启用 RTEMSCFG_MONITOR_MEM 配置下，创建多个任务执行不同规模的内存分配与释放操作，调用 rtems_monitor_sample() 进行采样，并通过 rtems_monitor_get_mem() 获取快照，验证内存使用数据是否准确反映堆状态变化，同时检查高并发场景下的稳定性与性能开销 | 1. rtems_monitor_initialize() 成功初始化内存监控模块； 2. rtems_monitor_sample() 能正确采集堆内存状态（如总内存、已用、空闲、最大连续块）； 3. 多次采样显示内存使用量随分配/释放单调变化，无跳变或负值； 4. rtems_monitor_get_mem() 返回的数据与 print_detailed_report() 输出一致； 5. 小、中、大三类内存任务分别导致可区分的内存占用增长； 6. 多任务并发内存操作时，监控数据准确且无竞争异常； 7. 未启用配置时测试安全跳过，无崩 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容12 | 内存监控 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 关键技术13 | 网络流量监控 | 网络监控功能与性能测试 | 在启用 RTEMSCFG_MONITOR_NET 配置下，执行初始化、采样、快照获取、打印输出等操作，验证网络统计信息（RX/TX 字节、包数、错误）能否正确采集并反映系统状态变化；同时测量监控接口在高频调用下的 CPU 开销，并验证未启用配置时的安全降级行为 | 1.rtems_monitor_initialize() 成功初始化网络监控模块； 2.rtems_monitor_sample() 能正确采集底层网络栈（如 ifnet）的 RX/TX 统计值； 3.rtems_monitor_get_snapshot() 返回的数据中 net.rx_bytes, tx_packets 等字段随时间单调递增或稳定，无异常跳变； 4.rtems_monitor_print_line() 输出简洁有效的网络状态摘要； 5.高频采样与快照获取操作耗时可控，对实时任务影响可接受； 6.未启用RTEMSCFG_MONITOR_NET 时，测试安全跳过，无崩溃或错误 | 与预期结果一致 | R | □ |
|  | 研究内容13 | 网络流量监控 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 研究内容1-8 | 容器综合隔离功能 | 容器综合测试 | 在启用统一容器、PID 隔离、IPC 隔离、MNT 隔离、NET 隔离、UTS 隔离以及 cgroup 资源控制相关配置下，执行统一容器初始化、配置、创建、任务进入、隔离功能验证、资源控制验证、任务退出、容器删除和资源释放检查等操作，验证统一容器能否正确完成完整生命周期管理；同时验证 PID、IPC、MNT、NET、UTS 等隔离功能是否生效，cgroup 中 CPU、内存、I/O 资源控制与统计信息是否正确更新，并验证容器退出和删除后系统状态能够恢复且相关资源被安全释放。 | 1. rtems_unified_container_config_initialize() 能成功初始化统一容器配置结构，默认配置状态正确； 2. 设置 RTEMS_UNIFIED_CONTAINER_ALL 后，统一容器创建接口 rtems_unified_container_create() 返回 RTEMS_SUCCESSFUL，并生成有效的统一容器对象； 3. 统一容器创建完成后，PID、IPC、MNT、NET、UTS 隔离功能对应的内部对象均创建成功，且与根环境中的对应对象不同； 4. 统一容器关联的 cgroup 创建成功，CPU 配额、内存限制和 I/O 限制等资源控制参数与配置值一致或处于合理范围内； 5. 当前任务调用 rtems_unified_container_enter() 后能够成功进入统一容器，任务控制块中的 PID、IPC、MNT、NET、UTS 隔离环境均切换为统一容器对应环境； 6. 进入统一容器后，PID 隔离功能能够正确返回当前任务的容器内 PID 信息，任务不再被识别为根环境任务，且容器 ID 与统一容器中的 PID 隔离环境一致； 7. 进入统一容器后，IPC 隔离功能生效，容器内可创建与根环境同名但不同 ID 的消息队列，且消息队列查找结果优先指向容器内对象； 8. 进入统一容器后，MNT 隔离功能生效，当前任务获取到的挂载环境与统一容器对应的 MNT 隔离环境一致； 9. 进入统一容器后，NET 隔离功能生效，网络接口对象和网络分组对象有效，能够支撑容器内网络环境访问； 10. 进入统一容器后，UTS 隔离功能生效，容器内设置主机名后读取结果正确，且不影响根环境主机名； 11. 当前任务进入统一容器后能够正确绑定到统一容器的 cgroup，任务加入状态有效，cgroup 线程计数正确更新； 12. cgroup 中 CPU 控制功能正常，执行 CPU 配额消耗操作后，CPU 可用配额按预期减少，无异常跳变； 13. cgroup 中内存控制功能正常，当前可用内存配额不超过配置的内存限制，任务进入容器后的内存配额状态合理； 14. cgroup 中 I/O 控制功能正常，执行读写请求统计后，对应 I/O 字节数或统计字段能够按请求大小正确更新； 15. 当前任务调用 rtems_unified_container_leave() 后能够成功退出统一容器，任务的 PID、IPC、MNT、NET、UTS 隔离环境恢复为根环境； 16. 当前任务退出统一容器后，cgroup 绑定状态被正确解除，任务不再处于统一容器 cgroup 中； 17. 当前任务退出统一容器后，根环境主机名仍保持原始值，说明容器内 UTS 修改未污染根环境； 18. 根环境中创建的 IPC 消息队列在容器进入、退出过程中保持有效，退出后可正常查找和删除； 19. 调用 rtems_unified_container_delete() 后统一容器能够被成功删除，相关 PID、UTS、MNT、NET、IPC 隔离资源不再存在或不再挂接于根环境管理链表； 20. 统一容器删除后，cgroup 相关资源被正确释放，通过原 cgroup ID 查询任务数量返回无效 ID，I/O 统计与控制对象也无法再通过原 ID 获取； 21. 整个测试过程中所有接口返回值符合预期，无断言失败、无空指针访问、无资源泄漏、无系统崩溃。 | 与预期结果一致 | R | □ |
| 14 | 技术指标12-13 | 容器内中断响应时间为us级 | 容器内中断响应时间测试 | 开启 PID 容器隔离配置，在子容器内通过信号量模拟中断触发，连续执行 1000 轮中断响应循环测试，采集每轮触发与响应高精度时间戳并统计时延 | 1. PID 容器隔离环境正常生效，测试任务可在子容器内稳定运行； 2. 1000 轮中断均可正常响应，无中断丢失、任务卡死； 3. 统计时延满足微秒级指标，平均≤100μs、最小≤50μs、最大≤200μs； 4. 测试结束资源完整释放，无内存泄漏、系统崩溃 | 与预期结果一致 | R |  |
|  |  | 容器切换时间为us级 | 容器间切换时间测试 | 搭建根容器与 PID 子容器双任务架构，执行 1000 次往返双向切换，共计 2000 次容器任务迁移，每 200 次输出一次测试进度，记录每次切换耗时时间戳 | 1. 根容器、子容器创建与任务迁移正常，双任务稳定运行； 2. 1000 轮跨容器往返切换全部执行成功，无调度失败； 3. 切换耗时满足微秒级指标，平均≤100μs、最小≤50μs、最大≤200μs； 4. 过程日志完整可追溯，测试后任务挂起、资源无残留 |  |  |  |