| 阶 段 |  |
| --- | --- |
| 密 级 |  |

| 文档代号 |  |
| --- | --- |

R/XX/06_YC_2.A.00

XX工具

软件用户手册

| 编写 |  |
| --- | --- |
| 校对 |  |
| 审核 |  |
| 会签 |  |
| 标审 |  |
| 批准 |  |

| XXXX |  |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 名 称 |  |

| 内容提要： 本文档是“国产嵌入式操作系统轻量化容器引擎软件”的用户手册。本手册旨在为用户提供该容器引擎软件的详细安装、配置、使用及管理指南。通过阅读本手册，用户可以快速掌握如何在目标嵌入式系统上创建、启动、监控和管理轻量级容器，以实现应用间的资源隔离与安全运行。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 题 词 | 安装步骤、操作说明、用户手册 |  |  |  |  |  |
| 版本追溯表 | 序号 | 更改单号 | 改前的版本 | 改后的版本 | 批准日期 | 备注 |

目  录

1	范围	1

1.1	标识	1

1.2	系统概述	2

1.3	文档概述	2

2	引用文档	2

3	软件综述	3

3.1	软件应用	3

3.2	软件清单	3

3.3	运行环境	3

3.4	软件组织和操作概述	4

4	软件入门	4

4.1	软件的首次使用	4

4.2	启动	6

4.3	停止和挂起	7

5	使用指南	10

5.1	容器系统概述	10

5.2	容器类型	11

5.3	容器日志文件系统	16

5.4	监控系统	18

5.5	容器文件系统	20

5.6	IO Cgroup	21

6	注释	22

范围

标识

a）本文档标识号：R/XXX/06_YC_2.A.00；

b）本文档的标题：国产嵌入式操作系统轻量化容器引擎软件软件用户手册；

c) 本文档的版本号：V1.0；

d）本文档中的缩略语：

e）适用的系统或软件：本代码调试工具软件适用于Windows 7/XP *32/64位操作系统。

系统概述

本软件基于国产天熠嵌入式操作系统内核，研究并实现了嵌入式操作系统下的系统资源隔离及资源控制机制。在此基础上，构建了轻量化的资源控制管理工具，形成了面向国产处理器的轻量化容器引擎（CCE）。该引擎为航空航天、工业控制、车载电子等高安全、高实时性要求的嵌入式应用场景提供高效、可靠、灵活的运行环境支持。

文档概述

本手册详细描述了轻量化容器引擎软件的安装、配置、使用和管理方法。内容涵盖了从系统初始化到容器全生命周期管理的各项操作，并提供了状态查询和日志查看等运维功能的使用说明。

引用文档

该文档引用文档见表1所示：

表1引用文档列表

| 编号 | 标题 | 编写单位 | 修订版 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | GJB438B-2009军用软件开发文档通用要求 | 中国人民解放军总装备部 | 2009版 | 2009 |
| [2] | GJB5000A规范 |  | V3.0 | 2018 |
| [3] | 基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术论证报告 |  | V1.0 | 2025.12 |
| [4] | 基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件设计说明 |  | V1.0 | 2025.12 |
| [5] | 基于嵌入式操作系统的资源隔离和控制技术软件测试报告 |  | V1.0 | 2025.12 |

软件综述

软件应用

本软件为用户提供了一套完整的轻量化容器解决方案。它通过内核级的命名空间（Namespace）隔离机制，为每个容器提供独立的内核资源视图，包括线程ID（PID）、主机名（UTS）、文件系统挂载点（Mount）、进程间通信（IPC）以及网络协议栈（Network）。同时，它还支持对CPU、内存、磁盘I/O等物理资源进行精细化的配额控制和监控。

软件清单

轻量化容器引擎核心模块

容器生命周期管理工具

资源监控与日志服务组件。

运行环境

（1）软件环境要求：见表2。

表2 运行环境中软件项一览表

| 序号 | 软件名称 | 软件版本 | 用途需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天熠嵌入式集成开发环境 | 5.1 | 开发调试 |
| 2 | 天熠嵌入式操作系统 | 5.1 | 开发调试 |
| 3 | Windows 7 | 2002SP3 | 运行于PC机 开发调试/显示输出信息 |
| 4 |  |  |  |

（2）硬件环境要求：见表3。

表3运行环境中硬件项一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置 | 用途需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC机 | 1台 | 处理器：Intel(R) Core(TM) i7（8核，3.4GHz） 含显示器、鼠标、键盘等外设 | 上位机/开发调试/ 输出显示 |

软件组织和操作概述

RTEMS 容器系统是一个基于 RTEMS 实时操作系统的容器化解决方案，提供了多种类型的容器隔离机制和资源管理功能。该系统支持：

- 多种容器类型：PID容器、IPC容器、MNT容器、NET容器、UTS容器

- 资源隔离：进程隔离、网络隔离、文件系统隔离、命名空间隔离

- 资源监控：CPU监控、内存监控、网络监控

- 日志系统：完整的容器操作日志记录

- IO控制：基于Cgroup的IO带宽限制

- 文件系统控制：容器文件系统控制接口

系统采用模块化设计，每个容器类型都是独立的模块，可以根据需要启用或禁用。主要组件包括：

1. 容器核心模块 (`container.h`)：提供容器的基本框架

2. 容器类型模块：PID、IPC、MNT、NET、UTS等特定容器实现

3. 日志子系统 (`containerlog.h`)：提供日志记录功能

4. 监控子系统(`monitor.h`)：提供资源监控功能

5. IO Cgroup模块 (`io_cgroup.h`)：提供IO带宽控制

6. 容器文件系统 (`containerfs.h`)：提供容器控制文件系统

软件入门

软件的首次使用

安装和使用

系统要求：

操作系统：Linux（推荐Ubuntu 18.04或更高版本）

编译工具链：RTEMS 5 ARM工具链

仿真环境：QEMU（用于测试，可选）

依赖库：autotools (autoconf, automake, libtool)

获取源代码，确保您已经获得了 RTEMS 容器系统的源代码：

假设源代码位于 /workspace/rtems_with_container

cd /workspace/rtems_with_container

配置编译环境：

步骤1：设置编译工具链环境变量

设置RTEMS ARM GCC工具链路径（根据实际安装路径调整）

export PATH=$PATH:/home/neu/rtems/arm/5/bin

步骤2：重新生成构建系统

cd /workspace/rtems_with_container

清理之前的构建文件

./bootstrap -c

重新生成构建系统

./bootstrap

步骤3：创建构建目录

创建独立的构建目录（不污染源代码目录）

mkdir -p /workspace/rtems_bsp/qemu_realview_a9

cd /workspace/rtems_bsp/qemu_realview_a9

步骤4：配置构建选项

根据您的需求选择要启用的容器类型和其他功能：

../../rtems_with_container/configure \

--target=arm-rtems5 \

--enable-rtemsbsp=realview_pbx_a9_qemu \

--enable-pid-container \        # 启用PID容器

--enable-uts-container \        # 启用UTS容器

--enable-mnt-container \        # 启用MNT容器

--enable-ipc-container \        # 启用IPC容器

--enable-networking \           # 启用网络支持

--enable-net-container \        # 启用NET容器

--enable-container-log \        # 启用容器日志系统

--enable-container-file         # 启用容器文件系统**可用配置选项说明：

--target=arm-rtems5：指定目标架构为ARM RTEMS 5

--enable-rtemsbsp=realview_pbx_a9_qemu：指定BSP为QEMU仿真平台

--enable-pid-container：启用PID容器（进程隔离）

--enable-uts-container：启用UTS容器（主机名和域名隔离）

--enable-mnt-container：启用MNT容器（文件系统挂载隔离）

--enable-ipc-container：启用IPC容器（进程间通信隔离）

--enable-net-container：启用NET容器（网络隔离）

--enable-container-log：启用容器日志子系统

--enable-container-file：启用容器文件系统控制接口

--enable-networking：启用网络功能支持

步骤5：编译系统

# 使用多核编译加速（nproc返回CPU核心数）

make -j$(nproc)

启动

在QEMU仿真器中运行

系统提供了在QEMU仿真器中运行的脚本，方便测试和开发：

运行容器日志测试：

cd /workspace/rtems_with_container

./zsh_qemu_container_log.sh该脚本将依次运行：

- containerLog_pid.exe：PID容器日志测试

- containerLog_ipc.exe：IPC容器日志测试

- containerLog_uts.exe：UTS容器日志测试

- containerLog_net.exe：NET容器日志测试

- containerLog_mnt.exe ：MNT容器日志测试

运行容器文件系统测试：

./zsh_qemu_container_file.sh

运行特定测试程序：

获取可执行文件路径

BIN_PATH="/workspace/rtems_bsp/qemu_realview_a9/arm-rtems5/c/realview_pbx_a9_qemu/testsuites/samples/test_pidContainer.exe"

使用QEMU运行

qemu-system-arm -no-reboot -nographic \

-M realview-pbx-a9 \

-m 256M \

-kernel "$BIN_PATH"

QEMU参数说明：

-no-reboot：测试完成后不重启

-nographic：不使用图形界面，使用串口输出

-M realview-pbx-a9：指定机器类型为RealView PBX-A9

-m 256M：分配256MB内存

-kernel：指定要运行的内核镜像（RTEMS可执行文件）

在真实硬件上运行

如果要在真实的ARM硬件上运行：

1. 准备硬件：确保硬件支持您的BSP

2. 配置JTAG/串口：连接调试和通信接口

3. 加载镜像：使用适当的工具将`.exe`文件加载到目标硬件

4. 运行：通过串口或调试器启动程序

程序启动流程

典型的RTEMS容器程序启动流程：

rtems_task Init(rtems_task_argument argument)

{

// 1. 初始化测试框架（如果使用）

rtems_print_printer_fprintf_putc(&rtems_test_printer);

TEST_BEGIN();

// 2. 获取根容器

Container *root_container = rtems_container_get_root();

// 3. 初始化容器日志系统（如果启用）

#ifdef RTEMSCFG_CONTAINER_LOG

container_log_config_t log_config = container_log_get_default_config();

log_config.min_level = CONTAINER_LOG_INFO;

log_config.targets = CONTAINER_LOG_TARGET_CONSOLE;

container_log_initialize(&log_config);

#endif

// 4. 执行测试或应用程序逻辑

// ...

// 5. 清理和退出

TEST_END();

rtems_test_exit(0);

停止和挂起

正常停止

// 方式1：使用测试框架退出（推荐）

rtems_test_exit(0);

// 方式2：直接退出任务

rtems_task_exit();程序停止时会自动清理资源，包括：

- 释放容器资源

- 关闭日志系统

- 清理监控数据

- 释放内存

任务挂起和恢复

挂起任务：

rtems_status_code sc;

rtems_id task_id;

// 挂起指定任务

sc = rtems_task_suspend(task_id);

if (sc != RTEMS_SUCCESSFUL) {

printf("Failed to suspend task: %s\n", rtems_status_text(sc));

}

// 挂起当前任务

rtems_task_suspend(RTEMS_SELF);

恢复任务：

// 恢复指定任务

sc = rtems_task_resume(task_id);

if (sc != RTEMS_SUCCESSFUL) {

printf("Failed to resume task: %s\n", rtems_status_text(sc));

}

容器挂起和恢复

某些容器类型支持挂起和恢复功能：

#ifdef RTEMSCFG_PID_CONTAINER

// 挂起PID容器

rtems_status_code sc = rtems_pid_container_suspend(container_id);

// 恢复PID容器

sc = rtems_pid_container_resume(container_id);

#endif

1.3.4 强制停止

如果在QEMU中运行，可以使用以下方式强制停止：

- Ctrl+C：发送中断信号

- 关闭QEMU窗口：直接终止仿真器进程

注意：强制停止可能导致资源未正确清理，不推荐在生产环境中使用。

使用指南

容器系统概述

容器系统是RTEMS容器系统的核心，提供了资源隔离和管理的基本框架。所有容器都基于统一的容器结构，每个容器可以包含多种类型的子容器。

根容器

每个RTEMS系统都有一个根容器（Root Container），它是所有其他容器的父容器：

#include <rtems/score/container.h>

// 获取根容器

Container *root = rtems_container_get_root();

if (root) {

printf("Root container address: %p\n", (void*)root);

// 访问各种类型的子容器

#ifdef RTEMSCFG_PID_CONTAINER

if (root->pidContainer) {

printf("PID container enabled\n");

}

#endif

#ifdef RTEMSCFG_IPC_CONTAINER

if (root->ipcContainer) {

printf("IPC container enabled\n");

}

#endif

容器基本操作

虽然每种容器类型有特定的操作，但基本概念相同：

1. 创建容器：创建新的容器实例

2. 移动任务：将任务从一个容器移动到另一个容器

3. 查询信息：获取容器的ID、引用计数等信息

4. 删除容器：销毁不再需要的容器

容器类型

PID容器

PID容器提供进程ID（PID）隔离，每个容器维护独立的PID命名空间。

创建PID容器

#ifdef RTEMSCFG_PID_CONTAINER

#include <rtems/score/pidContainer.h>

// 创建新的PID容器

PidContainer *pid_container = rtems_pid_container_create();

if (pid_container) {

printf("Created PID container: ID=%d\n",

rtems_pid_container_get_id(pid_container));

} else {

printf("Failed to create PID container\n");

}

#endif

移动任务到PID容器

#ifdef RTEMSCFG_PID_CONTAINER

#include <rtems/score/threadimpl.h>

// 获取当前执行线程

Thread_Control *self = _Thread_Get_executing();

// 获取当前线程的容器

Container *current_container = self->container;

PidContainer *current_pid = current_container->pidContainer;

// 移动到新的PID容器

rtems_pid_container_move_task(current_pid, pid_container, self);

printf("Task moved to PID container: ID=%d\n",

rtems_pid_container_get_id(pid_container));

#endif

查询PID容器信息

#ifdef RTEMSCFG_PID_CONTAINER

// 获取容器ID

int container_id = rtems_pid_container_get_id(pid_container);

// 获取引用计数

int ref_count = rtems_pid_container_get_rc(pid_container);

// 获取PID计数

int pid_count = pid_container->pidCount;

printf("PID Container Info: ID=%d, RC=%d, PIDCount=%d\n",

container_id, ref_count, pid_count);

#endif

完整示例

参考测试文件：`testsuites/samples/pidContainer/test_pidContainer.c`

static rtems_task Init(rtems_task_argument ignored)

{

#ifdef RTEMSCFG_PID_CONTAINER

Container *container = rtems_container_get_root();

if (container && container->pidContainer) {

PidContainer *pidContainer = container->pidContainer;

printf("Before create: pidCount = %d\n", pidContainer->pidCount);

// 创建任务（自动加入PID容器）

rtems_id tid;

rtems_task_create(

rtems_build_name('T','E','S','T'),

1,

RTEMS_MINIMUM_STACK_SIZE,

RTEMS_DEFAULT_MODES,

RTEMS_DEFAULT_ATTRIBUTES,

&tid

);

printf("After create: pidCount = %d\n", pidContainer->pidCount);

}

#endif

}

IPC容器

IPC容器提供进程间通信（IPC）资源的隔离，包括信号量、消息队列等。

创建IPC容器

#ifdef RTEMSCFG_IPC_CONTAINER

#include <rtems/score/ipcContainer.h>

// 创建新的IPC容器

IpcContainer *ipc_container = rtems_ipc_container_create();

if (ipc_container) {

printf("Created IPC container: ID=%d, RC=%d\n",

rtems_ipc_container_get_id(ipc_container),

rtems_ipc_container_get_rc(ipc_container));

}

#endif

在IPC容器中使用信号量

#ifdef RTEMSCFG_IPC_CONTAINER

// 切换到IPC容器

Thread_Control *self = _Thread_Get_executing();

if (self && self->container) {

IpcContainer *current_ipc = self->container->ipcContainer;

rtems_ipc_container_move_task(current_ipc, ipc_container, self);

}

// 在容器中创建信号量（信号量属于当前IPC容器）

rtems_name sem_name = rtems_build_name('C','1','S','M');

rtems_id sem_id;

rtems_status_code sc = rtems_semaphore_create(

sem_name, 1,

RTEMS_SIMPLE_BINARY_SEMAPHORE | RTEMS_PRIORITY, 0, &sem_id);

if (sc == RTEMS_SUCCESSFUL) {

printf("Semaphore created in IPC container: ID=0x%08x\n",

(unsigned int)sem_id);

}

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/ipcContainer/test_semaphore.c

MNT容器

MNT容器提供文件系统挂载点的隔离，每个容器有独立的文件系统视图。

创建MNT容器

#ifdef RTEMSCFG_MNT_CONTAINER

#include <rtems/score/mntContainer.h>

// 创建新的MNT容器

MntContainer *mnt_container = rtems_mnt_container_create();

if (mnt_container) {

printf("Created MNT container: ID=%d\n",

rtems_mnt_container_get_id(mnt_container));

}

#endif

在MNT容器中挂载文件系统

#ifdef RTEMSCFG_MNT_CONTAINER

#include <rtems/fsmount.h>

// 切换到MNT容器

Thread_Control *self = _Thread_Get_executing();

Container *root = rtems_container_get_root();

MntContainer *root_mnt = root->mntContainer;

rtems_mnt_container_move_task(root_mnt, mnt_container, self);

// 创建挂载点

mkdir("/mnt/test", 0777);

// 定义挂载配置

static const rtems_fstab_entry fstab[] = {

{

.source = "/dev/ramdisk0",

.target = "/mnt/test",

.type = "dosfs",

.options = RTEMS_FILESYSTEM_READ_WRITE,

.report_reasons = RTEMS_FSTAB_ANY,

.abort_reasons = RTEMS_FSTAB_NONE

}

};

// 挂载文件系统

rtems_fsmount(fstab, 1, NULL);

printf("Filesystem mounted in MNT container\n");

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/mntContainer/test_mntContainer.c

NET容器

NET容器提供网络接口的隔离，每个容器有独立的网络接口列表。

创建NET容器

#ifdef RTEMSCFG_NET_CONTAINER

#include <rtems/score/netContainer.h>

// 创建新的NET容器

NetContainer *net_container = rtems_net_container_create();

if (net_container) {

printf("Created NET container: ID=%d, RC=%d, NetContainerNum=%d\n",

rtems_net_container_get_id(net_container),

rtems_net_container_get_rc(net_container),

rtems_net_container_get_NetContainerNum());

}

#endif

获取容器的网络接口

#ifdef RTEMSCFG_NET_CONTAINER

#include <net/if.h>

// 切换到NET容器

Thread_Control *self = _Thread_Get_executing();

if (self && self->container) {

NetContainer *current_net = self->container->netContainer;

rtems_net_container_move_task(current_net, net_container, self);

// 获取当前容器的网络接口

struct ifnet *ifp = rtems_net_container_get_ifnet();

if (ifp) {

printf("Container has network interface: %s%d\n",

ifp->if_name, ifp->if_unit);

} else {

printf("Container has no network interface\n");

}

}

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/netContainer/net_1.c

UTS容器

UTS容器提供主机名和域名的隔离，每个容器可以有独立的主机名。

创建UTS容器

#ifdef RTEMSCFG_UTS_CONTAINER

#include <rtems/score/utsContainer.h>

// 创建指定主机名的UTS容器

UtsContainer *uts_container = rtems_uts_container_create("myhost");

if (uts_container) {

printf("Created UTS container: ID=%d, name=%s\n",

uts_container->ID, uts_container->name);

}

#endif

切换UTS容器

#ifdef RTEMSCFG_UTS_CONTAINER

// 获取根容器

Container *root = rtems_container_get_root();

UtsContainer *root_uts = root->utsContainer;

// 切换到新的UTS容器

Thread_Control *self = _Thread_Get_executing();

if (self && self->container) {

rtems_uts_container_move_task(self->container->utsContainer,

uts_container, self);

printf("Switched to UTS container: name=%s\n", uts_container->name);

}

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/utsContainer/test_uts.c

容器日志文件系统

容器日志系统提供了完整的日志记录功能，用于跟踪和调试容器操作。

启用日志系统

在编译时启用：

# 配置时添加

--enable-container-log

在代码中使用：

#define RTEMSCFG_CONTAINER_LOG

#include <rtems/score/containerlog.h>

初始化日志系统

#ifdef RTEMSCFG_CONTAINER_LOG

container_log_config_t log_config;

// 获取默认配置

log_config = container_log_get_default_config();

// 自定义配置

log_config.min_level = CONTAINER_LOG_INFO;  // 最低日志级别

log_config.targets = CONTAINER_LOG_TARGET_CONSOLE;  // 输出到控制台

log_config.enable_timestamp = false;  // 禁用时间戳

log_config.enable_thread_id = false;  // 禁用线程ID

log_config.enable_function_name = false;  // 禁用函数名

log_config.max_memory_entries = 100;  // 内存缓冲区大小

// 初始化

rtems_status_code sc = container_log_initialize(&log_config);

if (sc != RTEMS_SUCCESSFUL) {

printf("Failed to initialize log system: %s\n",

rtems_status_text(sc));

}

#endif

日志级别

系统支持5个日志级别（从高到低）：

CONTAINER_LOG_ERROR：错误信息

CONTAINER_LOG_WARN：警告信息

CONTAINER_LOG_INFO：一般信息

CONTAINER_LOG_DEBUG：调试信息

CONTAINER_LOG_TRACE：跟踪信息

使用日志宏

#ifdef RTEMSCFG_CONTAINER_LOG

// 错误日志

CONTAINER_LOG_ERROR("Container creation failed: ID=%u", container_id);

// 警告日志

CONTAINER_LOG_WARN("Container resource limit reached");

// 信息日志

CONTAINER_LOG_INFO("Container created successfully: ID=%u", container_id);

// 调试日志

CONTAINER_LOG_DEBUG("Validating container parameters");

// 跟踪日志

CONTAINER_LOG_TRACE("Entering container_create function");

#endif

日志输出目标

支持三种输出目标，可以组合使用：

// 仅控制台

log_config.targets = CONTAINER_LOG_TARGET_CONSOLE;

// 控制台 + 文件

log_config.targets = CONTAINER_LOG_TARGET_CONSOLE |

CONTAINER_LOG_TARGET_FILE;

// 全部启用

log_config.targets = CONTAINER_LOG_TARGET_CONSOLE |

CONTAINER_LOG_TARGET_FILE |

CONTAINER_LOG_TARGET_MEMORY;

获取日志统计信息

#ifdef RTEMSCFG_CONTAINER_LOG

// 打印统计信息

container_log_print_stats(NULL);

// 获取内存中的日志条目

container_log_entry_t entries[100];

uint32_t count = container_log_get_entries(entries, 100);

for (uint32_t i = 0; i < count; i++) {

printf("[%s] %s\n",

container_log_level_to_string(entries[i].level),

entries[i].message);

}

// 清空缓冲区

container_log_clear_buffer();

#endif

完整示例

参考测试文件：

testsuites/samples/containerLog/containerLog_pid.c

testsuites/samples/containerLog/containerLog_ipc.c

testsuites/samples/containerLog/containerLog_net.c

监控系统

监控系统提供了CPU、内存、网络等资源的监控功能。

CPU监控

初始化CPU监控

#ifdef RTEMSCFG_MONITOR_CPU

#include <rtems/score/monitor.h>

#include <rtems/cpuuse.h>

// 初始化监控系统

rtems_monitor_initialize();

// 重置CPU使用率统计

rtems_cpu_usage_reset();

#endif

采样和报告

#ifdef RTEMSCFG_MONITOR_CPU

// 采样监控数据

rtems_monitor_sample();

// 打印CPU使用率报告

rtems_cpu_usage_report();

// 获取CPU统计信息

RtemsCpuStats cpu_stats;

rtems_monitor_get_cpu(&cpu_stats);

printf("Total runtime: %u.%06u seconds\n",

cpu_stats.total_seconds, cpu_stats.total_microseconds);

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/cpuMonitor/test_cpuMonitor.c

内存监控

使用内存监控

#ifdef RTEMSCFG_MONITOR_MEM

#include <rtems/score/monitor.h>

// 初始化监控系统

rtems_monitor_initialize();

// 采样内存数据

rtems_monitor_sample();

// 获取内存统计信息

RtemsMemStats mem_stats;

rtems_monitor_get_memory(&mem_stats);

printf("Total memory: %u bytes\n", mem_stats.total);

printf("Used memory: %u bytes\n", mem_stats.used);

printf("Free memory: %u bytes\n", mem_stats.free);

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/memMonitor/test_memMonitor.c

网络监控

使用网络监控

#ifdef RTEMSCFG_MONITOR_NET

#include <rtems/score/monitor.h>

// 初始化监控系统

rtems_monitor_initialize();

// 采样网络数据

rtems_monitor_sample();

// 获取网络统计信息

RtemsNetStats net_stats;

rtems_monitor_get_network(&net_stats);

printf("Bytes sent: %u\n", net_stats.bytes_sent);

printf("Bytes received: %u\n", net_stats.bytes_received);

#endif

完整示例

参考测试文件：testsuites/samples/netMonitor/test_netMonitor.c

容器文件系统

容器文件系统提供了通过文件系统接口控制容器的功能。

注册控制文件

#ifdef RTEMSCFG_CONTAINER_FILE

#include <rtems/score/containerfs.h>

// 注册PID容器控制文件

rtems_containerfs_register_pidctl();

// 注册其他容器控制文件

rtems_containerfs_register_utsctl();

rtems_containerfs_register_mntctl();

rtems_containerfs_register_netctl();

rtems_containerfs_register_ipcctl();

#endif

注册控制文件

注册后，可以通过文件操作控制容器：

// 打开控制文件

int fd = open("/pidctl", O_WRONLY);

// 发送命令

const char *cmd = "create\n";

write(fd, cmd, strlen(cmd));

// 或者

const char *list_cmd = "list\n";

write(fd, list_cmd, strlen(list_cmd));

close(fd);

完整示例

参考测试文件：

testsuites/samples/containerFS/test_containerfs_pidctl.c

testsuites/samples/containerFS/test_containerfs_utsctl.c

IO Cgroup

IO Cgroup提供了IO带宽限制功能，可以控制不同容器或任务的IO访问速度。

创建IO Cgroup Manager

#ifdef RTEMSCFG_IO_CGROUP

#include <rtems/io_cgroup.h>

// 创建Manager，设置系统总带宽（读/写）

// 参数：读带宽(bps), 写带宽(bps)

rtems_status_code sc = rtems_io_cgroup_manager_create(

2 * 1024 * 1024,  // 2MB/s 读带宽

2 * 1024 * 1024   // 2MB/s 写带宽

);

if (sc != RTEMS_SUCCESSFUL) {

printf("Failed to create IO Cgroup Manager: %s\n",

rtems_status_text(sc));

}

#endif

创建IO Cgroup

#ifdef RTEMSCFG_IO_CGROUP

IO_Cgroup_Limit limits = {0};  // 可以设置具体限制

uint32_t cgroup_id;

uint32_t weight = 70;  // 权重

// 创建Cgroup，指定权重和限制

sc = rtems_io_cgroup_create(weight, &limits, &cgroup_id);

if (sc != RTEMS_SUCCESSFUL) {

printf("Failed to create IO Cgroup: %s\n", rtems_status_text(sc));

} else {

printf("Created IO Cgroup: ID=%u, weight=%u\n", cgroup_id, weight);

}

#endif

处理IO请求

#ifdef RTEMSCFG_IO_CGROUP

// 获取Cgroup控制结构

IO_Cgroup_Control *cg = rtems_io_cgroup_get_by_id(cgroup_id);

// 创建IO请求

IO_Cgroup_Request req = {

.device = 0,

.block = block_number,

.size = 4096,  // 4KB

.type = IO_CGROUP_READ,  // 或 IO_CGROUP_WRITE

.timestamp = rtems_clock_get_ticks_since_boot()

};

// 处理请求（会检查带宽限制）

sc = rtems_io_cgroup_handle_request(cg, &req);

if (sc == RTEMS_SUCCESSFUL) {

// IO请求被允许

printf("IO request allowed\n");

} else if (sc == RTEMS_TOO_MANY) {

// 达到带宽限制，需要等待

printf("IO request rate limited, wait and retry\n");

rtems_task_wake_after(RTEMS_MILLISECONDS_TO_TICKS(10));

} else {

printf("IO request failed: %s\n", rtems_status_text(sc));

}

#endif

完整示例

参考测试文件：

testsuites/samples/io_cgroup/test_1.c

testsuites/samples/io_cgroup/test_2.c

注释

软件开发环境：为开发应用软件所提供的开发支撑平台。

宿主机：运行软件开发环境主框架程序的机器，一般是PC机，操作系统为Windows XP/7。

目标机：运行可执行应用程序的目标平台。